Моделирование процессов формирования песчаных форм методом дискретных элементов

Камильянова А.А.

Студент, 2 курс магистратура

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия

E–mail: anna.kamil@mail.ru

Материалы гранулированного типа, такие как песок, почва, порошки и зерна повсеместно встречаются в природе, поэтому находят применение в промышленности в отраслях, связанных сыпучими средами (изготовление пескоструйных изделий, формирование насыпных поверхностей и т.д.).

Интерес к сыпучим материалам возрос с появлением мощных вычислительных машин и графических процессоров, для разработки моделей, описывающих реалистичное движение таких сред. При компьютерном моделировании таких технических процессов можно избежать многих проблем на непосредственном этапе изготовления. В работе рассматривался вопрос об использовании разработанных алгоритмов к сыпучим средам, которые позволят на несколько порядков сократить время расчета геометрии сыпучей среды и оценить ее предельное (устойчивое) состояние.

Основной целью была разработка алгоритмов для исследования системы большого количества частиц в двумерном и трехмерном пространстве при формирования сыпучей насыпи. При решении задач использовались методы математического моделирования и метод дискретных элементов (МДЭ) и контактного взаимодействия [1,2]. В МДЭ частицы представляют собой набор дискретных элементов. В реальных ситуациях взаимодействие между частицами приводит к их деформации и искажению формы. Фактор ξ, не учитывающий явно изменение формы частиц, но допускающий их перекрытие в нормальном и касательном направлениях, называется величиной перекрытия и позволяет определить момент начала взаимодействия.  Уравнения, используемые при расчетах:

В общем случае при контакте частиц проявляются три типа сил: сила отталкивания , контактного трения  и сцепления (притяжения) . Учет межчастичной сплошной среды [3], в потоке которого движутся твердые частицы, проявляется в силе сопротивления , которая определяется законом Стокса.

Практическая ценность работы состоит в возможности использования разработанных алгоритмов в программном обеспечении для принятия решений о поведении насыпи. Полученные результаты согласуются с имеющимися данными по натурным экспериментам и соответствует аналитическим представлениям моделирования.

Литература

1. Дорофеенко С. О. Моделирование сыпучих сред методом дискретных элементов: автореф. дис. канд. физ.-мат. наук: 01.04.17 / Дорофеенко Сергей Олегович. - Черноголовка, 2008. – 16 с.

2. Коробкин Е.А. Бионические нечеткие модели и алгоритмы для исследования систем многоточечных масс при формировании устойчивой сыпучей насыпи: диссертация … канд. физ.-мат. наук: 05.13.17. Воронеж, 2016. 119 с.

3. Batchelor G. K. An Introduction to Fluid Dynamics. Cambridge University Press. 1967.