Расчет магнитогидродинамических процессов

в металлургической печи с двумя подовыми электродами 
Казак Олег Викторович 
Научный сотрудник

Уральский федеральный университет (УрФУ) имени первого Президента России

Б.Н. Ельцина, Лаборатория многомасштабного математического моделирования,

Екатеринбург, Российская Федерация
E–mail: olegkazak@yandex.ru

В работе моделируются магнитогидродинамические процессы, протекающие в рудовосстановительной печи с двумя подовыми электродами. Приводится физическая и математическая постановка задачи, а также методика и алгоритм численного моделирования.

Численное моделирование имеет широкое применение в металлургии, в частности, моделирование процессов, протекающих в дуговых сталеплавильных печах [1-4]. Проведение экспериментов в металлургии дорогостоящее и чрезвычайно сложное мероприятие. Наиболее простым и эффективным способом оценки процессов в печи является компьютерное моделирование. Проведение серии расчетов и анализ результатов позволяет оптимизировать и наладить работу дуговых сталеплавильных  печей. Сталеплавильные  печи постоянно нуждаются в модернизации, а, следовательно, и улучшении качества выпускаемого продукта, снижении затрат на выплавку металла и улучшении качества условий труда.

В условиях высоких и нестабильных цен на металлолом и чугун, применяемые  в сталеплавильном производстве, актуальной становится задача использования  металлизированного сырья, полученного не только из рудных материалов, но и из техногенных отходов (окалина, пыли и шламы), в качестве частичной замены традиционных видов шихты. Накопленные ранее и воспроизводимые на металлургических предприятиях техногенные отходы делают актуальной  разработку новых энергоэффективных, экологически безопасных технологий их переработки. В работе проведены лабораторные исследования  процесса переработки железосодержащих отходов в электрометаллургической печи [5], в которой первую стадию твердофазного предварительного восстановления отходы проходят в камере печи со сводом для отходящих газов плавки, которые попутно подогревают шихту, а вторую, жидкофазную стадию – в ванне печи для получения чугуна.

Моделирование явлений в этой установке позволит детально изучить физические процессы в объеме расплава металла, а также улучшить работу печи и предложить методы снижения износа огнеупорного слоя между электродами.

Данная установка может быть представлена как плоская модель, приведенную на рис. 1. Процессы, протекающие в установке нестационарные, однако они протекают достаточно медленно, и в хорошем приближении могут быть представлены как стационарные. Будем считать, что в ванне установки находится жидкая сталь. Физические характеристики среды (проводимость, коэффициенты вязкости, теплопроводности и т. д.) предполагаются однородными и изотропными и не зависят от температуры и давления. Также в данной модели не учитываются химические реакции в расплаве, при прохождении через него электрического тока, и сама среда считается немагнитной.

Для получения численных характеристик процессов в расплаве, таких как: распределение плотности тока, силы Лоренца, джоулева тепла, использовалось численное моделирование. Геометрия полностью покрывается расчетной сеткой. Целесообразно неравномерно разбивать расчетную область: сетка в промежутке между электродами должна состоять из более мелких элементов, чем в пределах электродов или у границ областей. Именно в данной области наблюдаются наибольшие градиенты электромагнитных параметров, а следовательно, и интенсивность протекающих процессов.

Параметры жидкой стали в ванне печи: плотность  = 7,3103 кг/м3, удельная электропроводность  = 9105 (См/м), температура стали T = 1600 С. Электроды медные, удельная электропроводность которых  = 58,1106 (См/м) [6].

Процесс не критичен к выбору шихтовых железосодержащих материалов: окалина, пыли и шламы доменного и сталеплавильного производства. Использование подовых электродов позволяет существенно снизить инвестиционные затраты на оборудование, повысить энергоэффективность и экологическую безопасность процесса.

На примере рудовосстановительной электропечи с подовыми электродами получены распределения электромагнитных полей, плотности тока и силы Лоренца в плоской двумерной постановке для жидкой стали. Хорошее совпадение результатов расчетов разными методами с аналитическими приближениями и экспериментальными данными свидетельствует о надежности методов и достоверности результатов. Полученные результаты имеют как теоретическое, так и прикладное значение.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-79-00118).

Литература

- Kazak O., Semko O.  Modelling Vortex Fields in Metal Smelting Furnaces // The International Journal of Multiphysics. – 2010. Volume 4. Number 4. – P. 351-358

- Kazak O., Semko O.  Electrovortex field in DC arc steel making furnaces with bottom electrode // Ironmaking and Steelmaking. – 2011, Volume 38. Number 4. – P. 273-278

- Kazak O., Semko O.  Modelling magnetohydrodynamic processes in DC arc steel making furnaces with bottom electrodes // Ironmaking and Steelmaking. – 2011. Volume 38. Number  5. – P. 353-358.

- Казак О.В., Семко А.Н. Электровихревое движение расплава в печах постоянного тока с подовым электродом // Инженерно-физический журнал. – 2011. Том 84. №1. – С. 209-217.

- O. Kazak, I. Starodumov The method of smelting metals from charge with low metal content in a furnace with bottom electrodes and the first laboratory studies, MATEC Web of Conferences. 2018. Vol. 224. 3017. DOI: 10.1051/matecconf/201822403017.

- Таблицы физических величин. Справочник. // Под ред. И. К. Кикоина. – М.: Атомиздат, 1976. – 1008 с.