Электроэнцефалография является простым и эффективным инструментом для исследования функциональной активности мозга наряду с фМРТ, но выгодного отличается от последнего хорошим временным разрешением. Именно временное разрешение делает ЭЭГ важным инструментом для исследований, связанных с мониторингом функционального состояния мозга при решении различных задач.  Однако, у метода есть и существенный минус – пространственное разрешение. Энцефалограмма предоставляет данные о распределении суммарного электрического поля в каждом из 19 отведений на поверхности скальпа, но не позволяет разделить его источники и ничего не говорит об их расположении внутри мозга. Получение этой информации невозможно без применения методов математической физики.

Различные источники сигнала позволяет выделить метод независимых компонент (ICA). Сигнал от каждого датчика электроэнцефалографа представляет собой суммарный электрический потенциал, и сигналы не являются независимыми. Метод ICA представляет каждый сигнал в виде линейной комбинации независимых компонент используя частотно-мощностные характеристики исходных сигналов и их расположение на скальпе (scalpmap). Впоследствии это делает возможным выделение компоненты, функционально связанной с активной пробой каждого конкретного эксперимента.

Локализация дипольных источников реализуется с помощью метода решения обратной задачи ЭЭГ (LORETA). Теоретическое решение обратной задачи не однозначно, однако, предположение, основанное на нейрофизиологических данных, что соседние области коры производят схожие электрические потенциалы, и суммарный пространственно распределенный потенциал является гладким, позволяет получить единственное, наиболее сглаженное решение.

В рамках исследования зеркальных нейронов ставилась задача выявить компоненты и локализацию источников сигналов, зарегистрированных при наблюдении и выполнении двигательных актов. Регистрацию ЭЭГ осуществляли с помощью энцефалографа-анализатора ЭЭГА-21/26 «Энцефалан 131-03» с 19 электродами. Для всех отведений задавали частоту опроса 250 Гц, полосы фильтрации 0,5—60 Гц. Данные ЭЭГ были получены от 15 испытуемых в трёх пробах: фон, наблюдение и выполнение. В результате были определены и проанализированы компоненты ЭЭГ, соответствующие каждой из проб, а также определены источники активности в модели головного мозга.