О возможности применения данных о содержаниях радона в крови человека для радиоэкологического мониторинга в местах размещения атомных станций малой мощности

Артамонова А.Л.; Игнатьева Г.А.;

Степанов В.Е.

Студент, аспирант, д.ф.-м.н., доцент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

физико-технический институт,

г. Якутск, Россия

E-mail: galich_88@mail.ru

В настоящее время стала актуальной проблема обеспечения радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций малой мощности в условиях Арктики. В перечень радионуклидов, составляющих показатели радиоэкологического мониторинга, кроме общеизвестных искусственных нуклидов: плутоний, цезий-137, стронций-90, должны входить естественные радионуклиды, присутствующие в технических выбросах атомной станции, такие, как радий-226, углерод-14 и тритий. Следовательно, в число мониторинговых показателей радиационной обстановки должны входить данные о содержаниях радона в крови людей и животных. В данной работе представлены результаты измерений 2019 года содержаний радона в крови обычных жителей города Якутска. Установлена пропорциональная возрасту человека зависимость удельных концентраций радона.

Пробы были взяты у нескольких людей, проживающих в Республике Саха (Якутия). Из них один юноша (возраст 21 год), мужчина (возраст 32 года), мужчина (возраст 69 лет). Содержания радона в пробах измерялись на жидкостном сцинтилляционном спектрометре Hidex SL-300. Пробы крови изымались медицинским шприцом объемом в 20 мл. Измерения содержаний Ra-226 в крови сделано двумя способами. В первом методе кровь перегонялась на дистилляторе, прозрачный дистиллят смешивался с синтиллятором Ultima Gold LLT в пропорции 1:1. Смесь объемом 20 мл хранили в холодильнике в течение 24 ч. Пробу измеряли 10 раз по 180 с. Во втором методе в оставшуюся золу после выпаривания крови, добавили 20 мл спирта с градусом 56 и оставили на 20 суток в темное место. Содержащийся в крови Ra остается полностью в золе. Ra имеет свойство растворяться в водке.  После выдержки золы в водке в течении 20 суток наступает приблизительное равновесие между активностями радия и радона в настойке. Затем из настойки изымается 10 мл и смешивается с сцинтиллятором 1:1. В результате измерений установлено, что у юноши 21 года  содержание радона в крови равно – 43,406 Бк/л. У мужчины в возрасте 32 лет – 53,805 Бк/л. У мужчины 69 года – 221,24 Бк/л.

Таким образом, нами впервые разработан эманационный метод измерения содержаний Ra-226 в крови человека.