Генерация мощных наносекундных импульсов в твердотельных эрбиевых лазерах на длинах волн около 3 мкм и их применение в задачах микроструктурирования

Словинский И.А., Пушкин А.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: slovanya1@gmail.com

Излучение на длине волны 3 мкм находит применение в ряде научных и технологических задач. Оно может быть использовано в качестве источника накачки для таких активных сред, как Fe:ZnSe [1] и Fe:CdSe, обладающими сильным поглощением вблизи данной длины волны, а также для оптической накачки CO2 лазеров [2]. Кроме того, излучение на длине волны 3 мкм представляет большой интерес из-за его экстремально высокого поглощения в водяных парах, жидкой воде и биологических тканях (104 см-1). Это позволяет использовать трёхмикронные лазеры как для хирургических операций [3], так и для микроструктурирования прозрачных материалов [4]. Одним из методов микроструктурирования прозрачных материалов является лазерно-индуцированное жидкостное травление. Его суть заключается в том, что сфокусированное лазерное излучение проходит через прозрачный образец и поглощается на его задней поверхности в слое жидкости, находящейся в контакте с образцом. Экстремально высокий энерговклад переводит жидкость в сверхкритическое состояние, в результате чего происходит плавление и растворение части материала образца и её удаление.

Несмотря на то, что данный метод является перспективным для многих приложений, таких как интегральная оптика, микроэлектроника и создание новых материалов [4], его механизм мало изучен. С процессом поглощения излучения водой связаны такие эффекты, как формирование кавитационных пузырей и ударных волн [5]. Для более глубокого понимания свойств сверхкритической воды и оптимизации процесса жидкостного травления, необходимо их более детальное исследование.

Для осуществления данного метода необходимо перевести воду в сверхкритическое состояние, которое характеризуется температурой выше 373 К и давлением выше 22 МПа [6]. Этого можно достичь, воздействуя на воду мощными наносекундными импульсами. Обычно для этих целей используют эксимерные УФ лазеры (например, KrF) совместно с красителями. Однако, обслуживание таких лазеров является дорогим и опасным из-за использования химических реагентов. Сами же они представляют собой громоздкие и сложные технологические устройства. Поэтому в качестве активного элемента лазера удобно использовать твердотельные эрбиевые среды (например Er:YAG, Cr,Er:YSGG, Er:YLF), которые относительно хорошо изучены. Однако получить стабильную генерацию наносекундных импульсов энергии выше 100 мДж при частоте импульсов выше 10 Гц на данный момент практически невозможно. Это связано с высоким тепловыделением в кристалле, являющимся причиной множества проблем, таких как формирование тепловой линзы и теплонаведенное двулучепреломление. Для получения наносекундных импульсов лазер должен работать в режиме модуляции добротности. Сильная фокусировка излучения внутри активного элемента при высоких мощностях накачки вызывает пробой элементов, например, модуляторов и зеркал.

Целью данной работы является изучение и разработка методик компенсации теплонаведенных искажений в активном элементе лазера и применение таких лазеров для исследования лазерного травления сверхкритической водой.

Были разработаны схемы компенсации теплонаведенных искажений в активном кристалле с помощью выпуклых зеркал и рассеивающих линз, устанавливающихся в резонатор. Для оценки фокусного расстояния тепловой линзы в различных режимах работы лазера для разных активных элементов была проведена серия экспериментов. С помощью ПЗС-камеры регистрировался профиль прошедшего через кристалл опорного лазерного пучка на различном расстоянии от него. Исследовались кристаллы Er:YSGG, Cr,Er:YSGG, Er:YAG. Самое сильное линзирование наблюдалось в кристалле Cr,Er:YSGG с фокусным расстоянием до 9 см при средней мощности накачки до 1.5 кВт.

Одна из схем компенсации была реализована в эксперименте по генерации излучения в режиме модуляции добротности. В данных экспериментах использовались кристалл Cr,Er:YSGG и акустооптический модулятора на основе кристалла KGW [7]. После компенсации оптикой в режиме модуляции добротности удалось увеличить выходную энергию импульса до 23 мДж на частоте 10 Гц.

Данный лазер был использован для исследования свойств сверхкритической воды. Импульсно-периодическое 3 мкм излучение заводилось в кювету с водой и поглощалось в тонком слое. Верификация перехода воды в сверхкритическое состояние сопровождается уменьшением коэффициента поглощения излучения пробного пучка с широким спектром на длинах волн 1.6 и 1.8 мкм. Измерение спектра проходящего излучения в режиме пространственного сканирования области воздействия позволил оценить пространственный масштаб изменения свойств воды и связать его с образующимися при травлении дефектами.

Разработанные методики компенсации теплонаведенных искажений позволяют реализовать высокочастотный режим работы 3 мкм лазеров с высокой выходной энергией и их использование в качестве лазеров накачки в системах усиления чирпированных импульсов. Исследование экстремального энерговклада в воду позволит лучше понять роль сверхкритической воды в процессе жидкостного травления прозрачных материалов.

Литература

- E. Migal, A. Pushkin, B. Bravy, V. Gordienko, N. Minaev, A. Sirotkin, and F. Potemkin, "3.5-mJ 150-fs Fe:ZnSe hybrid mid-IR femtosecond laser at 4.4  μm for driving extreme nonlinear optics," Opt. Lett. 44, 2550-2553 (2019).

- V. M. Gordienko and V. T. Platonenko, " Regenerative amplification of picosecond 10-μm pulses in a high-pressure optically pumped CO2 laser" Quantum Electron. 40, 1118–1122 (2011).

- T. Dostálová, et al. "Noncontact Er: YAG laser ablation: clinical evaluation." Journal of clinical laser medicine & surgery 16.5 (1998): 273-282.

- Gamaly, Eugene G., and Andrei V. Rode. "Nanostructures created by lasers." Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology 7.1 (2004): 783-809.

- A. V. Pushkin, A. S. Bychkov, A. A. Karabutov, & F. V. Potemkin (2018). Cavitation and shock waves emission on the rigid boundary of water under mid-IR nanosecond laser pulse excitation. Laser Physics Letters, 15(6), 065401.

- Brunner, Gerd. Hydrothermal and supercritical water processes. Elsevier, (2014), pp. 21-22.

- A. V. Pushkin, M. M. Mazur, A. A. Sirotkin, V. V. Firsov, and F. V. Potemkin, "Powerful 3-μm lasers acousto-optically Q-switched with KYW and KGW crystals," Opt. Lett. 44, 4837-4840 (2019)