Лазерная система зажигания на основе наносекундного разряда для поджигания топлива в двигателе внутреннего сгорания

Сагдиев А.И., Дубинин М.И., Соколов А.А.

aisagdiev@gmail.com,strikefromnether@gmail.com, cokojt@gmail.com

Научный руководитель: Саттаров А.Г., профессор КНИТУ-КАИ имени А.Н. Туполева, д.т.н.

В настоящее время в качестве моторного топлива двигателей внутреннего сгорания с искровым зажиганием предлагается использовать природный газ (метан), при этом возникает проблема поджига топливно-воздушной смеси. Для  поджига смеси топливной смеси «метан+воздух» требуется температура около (640-680)К (для бензина 270-330К). Для решения этих проблем предполагается использование лазерной системы зажигания на основе наносекундного оптического разряда с электронной температурой 10^6 К. Поджечь топливо «метан+воздух» с использованием наносекундного импульсного оптического разряда можно осуществить  при большом диапазоне изменения значенийкоэффициента избытка окислителя. Эксперименты показали, что при этом детонация смеси не происходит. Оптический разряд получается безэлектродный, износа электрода нет, ресурс свечи увеличивается. Так же, при организации в камере ДВС множественных оптических разрядов, увеличивается полнота сгорания топлива, КПД растет. Полученные результаты испытаний лазерной свечи на газовом ДВС показали, что интенсификация процесса горения топливно воздушных смесей приводит к: увеличению скорости сгорания и тепловыделения в 2,5 раза; уменьшению времени выгорания 90% смеси в 4,2 раза; увеличению максимального давления за цикл в 1,5 раза.

Список литературы

1. Райзер Ю.П. Лазерная искра и распространение разрядов. М., «Наука», 1974г.

2.Райзер Ю. П. Пробой газов под действием лазерного излучения – лазерная искра // Московский физико – технический институт, 1998, С. 89 – 94.

3. Дрегалин А.Ф., Черенков А.С. Общие методы теории высокотемпературных процессов в тепловых двигателях // М., Янус-К, 1997.

4.Воспламенение топливной смеси метан+воздух в камере двигателя внутреннего сгорания лазерным оптическим разрядом (статья) печ. Вестник Казанского государственного технического университета им. А.Н. Туполева. – 2014. – № 3. – С. 75–78. 4 с. Саттаров А.Г.Сочнев А.В. Лунев А.Н., Хафизов И.Г., Бикмучев А.Р.

5.EXPERIMENTAL STUDY OF LASER IGNITION IMPACT ON THE INTENSIFICATION OF THE COMBUSTION PROCESS OF AIR FUEL MIXTURE “METHANE + AIR” (статья) печ. International Journal of Applied Engineering Research. 2015. Т. 10. № 24. С. 44958-44965. 8 с. Hafizof I.G., Kuchev S.M.