НОВЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СВЕТОИЗЛУЧАЮЩИЕ ДИОДЫ С БЕЗОПАСНЫМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ИЗЛУЧЕНИЕМ

Коршунов В.М1, Ракитин О.А.2, Чмовж Т.Н.2 Аветисов И.Х.3, Тайдаков И.В.1

Аспирант первого курса

1 Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, 119991 Москва, Россия

2 Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН, 119991 Москва, Россия

3 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, 125047, Москва, Россия

Существует проблема создания эффективных экологичных источников света, которые будут являться безвредными для человека. Потребность разработки таких источников связана с тем, что современные лампы дневного освещения имеют два ключевых недостатка. Во-первых, в спектрах излучения таких ламп присутствует вредная для сетчатки глаза спектральная компонента в синей области спектра [1]. Во-вторых, люминесцентные и диодные лампы обладают высокой цветовой температурой, что приводит к уменьшению содержания гормона мелатонина в крови [2]. Таким образом, данные светоизлучающие технологии не могут быть применены для освещения жилых помещений в ночное время суток. Недостаток данного гормона приводит к нарушению суточных ритмов организма. Однако спектр излучения свечи в видимой области лишен этих недостатков. Более того свет свечи способен создавать приятные ощущения, связанные с естественной секрецией мелатонина, поскольку имитирует вечернее освещение.

Подходящей альтернативой свечам могли бы служить электрические источники света, спектральный состав которого был бы максимально приближен к спектру света горящей свечи. Например, органические светоизлучающие диоды. Прототип такого светодиода был впервые предложен группой Jou [3]. Излучение таких структур формировалось за счет одновременного излучения трёх комплексов иридия. Такие светодиоды были названы candle light-style OLEDs (CLS-OLEDs).

В данной работе нами был предложен абсолютно новый подход создания CLS-OLEDs. Этот подход состоит в использовании известного флуоресцентного материала Alq3 в качестве электронного проводящего слоя и специально синтезированных донорно-акцепторных материалов на основе пиридазинового либо бензольного акцепторного блоков. Совместная люминесцентная Alq3 в зеленой области и исследованных красителей в красной области спектра позволяет добиться спектра электролюминесценции светодиода, похожего на спектр интенсивности свечи и не содержит вредную для человеческих глаз спектральную компоненту в синей области спектра. При этом цветовая температура прототипа светодиода составила 1722 К, что на 80 К меньше чем у лучшего устройства Jou [3,4]. Нам удалось улучшить характеристики прототипов CLS-OLEDs. Созданные в данной работе прототипы CLS-OLEDs продемонстрировали высокие значения яркости до 6256 Кд/м2.

Работа была выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты № 18-02-00653 и 18-29-04029

Литература

1. G. H. Kim, H. I. Kim, S. S. Paik, S. W. Jung, S. Kang and I. B. Kim, Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol., 2016, 254, 705.

2. A. Panzer, Med. Hypotheses, 1998, 50, 385.

3. J.-H. Jou, C.-Y. Hsieh, J.-R. Tseng, S.-H. Peng, Y.-C. Jou, J.-H. Hong, S.-M. Shen, M.-C. Tang, P.-C. Chen and C.-H. Lin, Adv. Funct. Mater., 2013, 23, 2750.

4. J.-H. Jou, S. Kumar, C.-C. An, M. Singh, H.-H. Yu, C.-Y. Hsieh, Y.-X. Lin, C.-F. Sung and C.-W. Wang, Opt. Express, 2015, 23, A576.