Полупроводниковые метаповерхности для
реализации оптических аналоговых операций

Юшков В.В.,1 Шорохов А.С.1

Студент, 4 курс бакалавриата

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: iushkov@physics.msu.ru

Эффективное управление электромагнитным излучением оптического диапазона является одной из ключевых задач в современном мире. В последнее время проводится множество исследований в области оптических метаматериалов. Такие структуры открывают потрясающую возможность управления светом на наномасштабах. Однако создание таких метаматериалов – технически сложная задача. Метаповерхности – двумерные метаматериалы – на основе преимущественно диэлектрических и полупроводниковых материалов, представляют больший интерес благодаря простоте изготовления и меньшим энергетическим потерям по сравнению с их объемными плазмонными аналогами. Недавние исследования также показали способность нанорезонаторов метаповерхности с высокой эффективностью управлять фазой и отражением световых волн, что открывает путь к созданию таких элементов, как металинзы [1], голограммы [2] и генераторы вихревых пучков [3]. В последнее время появились оптические аналоговые метаматериалы пригодные для реализации пространственных математических операций над оптическим сигналом в реальном времени, примером которых является свертка [4].

Целью настоящей работы является разработка и численное исследование устройства, работающего в ближней ИК области спектра, позволяющего проводить распознавание определённого образа на изображении. Ключевым элементом такого устройства является метаповерхность, созданная из кремниевых дисков, разбитая на ячейки-пиксели, имеющие собственный коэффициент отражения и сдвиг фазы падающей волны.

В ходе работы была проведена серия экспериментов, моделирующая оптическую систему, включающую метаповерхность. В частности, была найдена зависимость коэффициента отражения и сдвига фазы для однородной метаповерхности, было выбрано распознаваемое изображение и найден его Фурье-образ, что позволило спроектировать метаповерхность, позволяющую проводить свёртку падающего изображения с искомым. Для нее было проведено моделирование реальной установки, использующей линзы для создания прямого и обратного Фурье-образа и получены ближние и дальние поля для отражения плоской волны и фурье-образа смещенного исходного изображения. Расчеты проводились с помощью программного обеспечения Lumerical FDTD Solutions и ΖΕΜΑΧ OpticStudio.

Литература

1. Μ. Khorasaninejad, F. Capasso, «Metalenses: Versatile multifunctional photonic components», Science 358, 1146 (2017).

2. K. E. Chong et al., «Efficient polarization-insensitive complex wavefront control using Huygens’ metasurfaces based on dielectric resonant meta-atoms», ACS Photonics 3, 514-519 (2016).

3.  Berkhout et al.,  «Efficient Sorting of Orbital Angular Momentum States of Light», Physical review letters 105, 153601 (2010)

4. Ata Chizari et al., «Analog optical computing based on a dielectric meta-relect array», Opt. Lett. 41, 3451-3453 (2016)