Удвоение спектра в тулиевом волоконном лазере с гантелевидным резонатором

Зверев А.Д. 1,a b, *, Трикшев А.И. 2,б, Филатова С.А. 2,b, Воронин В.Г. 2,a

1студент,2сотрудник

aМосковский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

bИнститут общей физики имени А.М. Прохорова Российской академии наук, Москва, Россия
*E–mail: izverevad@gmail.com

Лазерные источники ультракоротких импульсов двухмикронного диапазона обладают широким спектром применений в науке, медицине и промышленности [1]. Для создания подобных источников используют волокна, легированные ионами тулия и гольмия.

В данной работе был изучен режим синхронизации мод в гантелевидном тулиевом лазере [2] с насыщающимся поглотителем на основе одностенных углеродных нанотрубок. С помощью данной схемы удалось получить режим синхронизации мод с генерацией импульсов на частоте обхода резонатора - 5.3 МГц. На рис. 1(a) продемонстрированы соответствующие спектральные и временные характеристики. При дальнейшем увеличении мощности накачки был получен ражим генерации с удвоенным спектром. Мощность излучения в данном режиме достигала 6 мВт. На рис. 1(b) продемонстрированы временные и спектральные характеристики выходного излучения в данном режиме.

Рис. 1. a) Спектральные и временные характеристики выходного излучения в режиме с генерацией импульсов на частоте обхода резонатора. b) Спектральные и временные характеристики выходного излучения в режиме с удвоением спектра.

В данной работе был получен режим синхронизации мод с параллельной генерацией оптических солитонов на двух длинах волн в тулиевом волоконном лазере с гантелевидным резонатором.

Литература

- C. Kerse et al. Ablation-cooled material removal with ultrafast bursts of pulses. Nature 537, 2016, pp. 84–88

- Majumder D. et al. Passive Q-switch and Rectangular Mode-locked Pulses from a Dumbbell Shaped Holmium Fiber Laser //The European Conference on Lasers and Electro-Optics. – Optical Society of America, 2019. – С. cj_p_11.