Идентификация фреонов методом комбинационной спектроскопии

Тюрикова Е.П.1

1аспирант

Национальный исследовательский университет ИТМО, факультет низкотемпературной энергетики, Санкт-Петербург, Россия
E–mail: eptyurikova@itmo.ru

Введение. Фреонами называют группу хлорфторуглеводородов (ХФУ), высоколетучих соединений, применимые в качестве хладагентов в области низкотемпературной энергетики (кондиционирование помещений, охладительная техника), а также в качестве пламегасителей для обеспечения пожарной безопасности. На сегодняшний день существует проблема по выявлению контрафактной продукции хладагентов, которые являются источником повышенной опасности. Использование контрафактных хладагентов приводит к ускоренному износу и старению технических систем, а также несет опасность для здоровья человека при контакте.

Целью настоящей работы является исследование методики идентификация и измерение содержания фреона с использованием спектроскопии комбинационного рассеяния для обнаружения источников поступления фреона.

Основная часть. Для контроля содержания фреонов в настоящее время используются электрохимические, полупроводниковые и оптические газоанализаторы. Все они обладают рядом недостатков, в основном связанным с невысокой точностью, низкой избирательностью и ограничениями по быстродействию. Так как контрафактная продукция представляет из себя смесь нескольких фреонов, необходимо обеспечить селективностью образцов проб.

Для достижения высокой избирательности и точности измерений предлагается использование анализаторов, реализующие метод спектроскопии комбинационного рассеяния.

Анализ библиотеки спектров фреонов показал, что широко используемые хладагенты, такие как Фреон 12, 22, 147В2, имеют максимумы спектров поглощения в диапазоне от 8 до 10 мкм [1]. Однако, из-за большого количества близлежащих максимумов представляется необходимым использование приборов с высокой разрешающей способность.

Отличительной особенностью спектроскопии комбинационного рассеяния является наблюдение рассеянного излучения от образца, в следствии которого данный метод не чувствителен к полосам поглощения, и при котором не меняется длина волны излучения, что отражается на факте появления новых линий спектров рассеяния. При проведении спектрального анализа рассеянного на частицах излучения с волновым числом  (λ – длина волны), наблюдаются серии боковых частот, сдвинутые на величины равные частотам колебательно – вращательных переходов облучаемых молекул νкв:

(1)

Боковые частоты меньше ν0 (см–1) называют стоксовыми линиями, а больше ν0 – антистоксовыми.

Были рассмотрены уравнения интенсивности излучения отдельного спектрального компонента в волновым числом νj, учитывающие Интенсивность излучения отдельного спектрального компонента с волновым числом νj (или длиной волны λj = 1/νj) рассеянного назад описывается в зависимости от расстояния до рассеивающего объёма L (м) обобщённым уравнением лазерной активной спектроскопии.

Недостатком спектроскопии комбинационного рассеяния является низкая интенсивность спектров рассеяния. Для улучшения сигнала предлагается использовать КАРС-спектроскопию (когерентное антистоксовое рассеяние света) за счет увеличения количества источников излучения и включения источника со стоксовой длиной волной излучения.

Вывод.  Был проведен анализ существующих методов детектирования и измерения фреонов. Было предложено использовать метод комбинационного рассеяния света для идентификации контрафактной продукции хладагентов. Для повышения интенсивности сигнала рекомендовано использовать КАРС-спектроскопию.

Литература

- Конопелько Л.А., Тюрикова Е.П., Снытко Ю.Н. Исследование спектральных характеристик оптико-абсорбционного газоанализатора контроля фреонов в воздушной среде // Оптика и спектроскопия - 2020. - Т. 128. - № 5. - С. 670-678