Генерация терагерцового излучения NH3-лазера при оптической накачке «длинными» (~100 мкc) импульсами СО2-лазера

Кормашова Д.И.1, Зазымкина Д.А.1, Ионин А.А.1, Киняевский И.О.1, Климачев Ю.М.1,Козлов А.Ю.1, Котков А.А.1, Лампин Ж.Ф.2, Митягин Ю.А.1, Савинов С.А.1, Сагитова А.М.1, Синицын Д.В.1, Чеботарев И.А.1

Магистр

1Физический институт им. П.Н. Лебедева Российской академии наук, Москва

2Институт электроники, микроэлектроники и нанотехнологии, Лиль, Франция

E-mail: kormashova4darjya@inbox.ru

Одним из эффективных источников терагерцового излучения является NH3 лазер с оптической накачкой излучением СО2 лазера, действующего на различных спектральных линиях (см., например [1]). Однако, до настоящего времени формы импульсов NH3 лазера исследовались либо при короткой длительности накачки (~10 нс) [2], либо при временном разрешении не лучше ~20 нс и длительности накачки до ~3 мкс [3]. Нами впервые были измерены с наносекундным разрешением импульсы излучения NH3 лазера и электроионизационного (ЭИ) СО2 лазера, использованного для оптической накачки.

Измерения были проведены при накачке излучением селективного СО2 лазера на линиях 9R(30) (9.22 мкм) и 9R(16) (9.29 мкм). Длительность импульсов накачки достигала ~100 мкс, а энергия импульсов накачки - ~1 Дж. Нами применялась оптическая схема, аналогичная использованной в работе [4]. Аммиак содержался в кювете длиной 20 см, ограниченной с одной стороны окном из BaF2, а с другой – окном из тефлона толщиной 1 мм при давлении от 2 до 10 мбар. Внутри кюветы были расположены два плоских латунных зеркала на расстоянии 12 см с отверстиями 2 мм на оси кюветы, через которые осуществлялся ввод излучения накачки (со стороны окна из BaF2) при фокусировке линзой с f=90 мм и вывод терагерцового излучения (с другой стороны). Излучение СО2 лазера отсекалось кристаллическим кварцем. Импульс NH3 лазера измерялся болометром RS 0.4-4 T (ЗАО “Сконтел”, спектральный диапазон ~50-3000 мкм, разрешение ~1 нс), охлаждаемым жидким гелием, а СО2 лазера – фотодиодом РЕМ-L-3 (разрешение ~0.5 нс). Результаты измерений представлены на Рис.1.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 1. Импульсы излучения СО2 лазера (нижний) и NH3 лазера (верхний) для линий 9R(16) (а) и 9R(30) (б). Момент времени t=0 соответствует началу импульса ЭИ разряда. |  |

При накачке излучением на линии 9R(16) максимальный сигнал терагерцового излучения наблюдался при давлении аммиака 8 мбар, а при накачке излучением на линии 9R(30) - 2 мбар. Если из рис. 1.а видно, что форма излучения NH3 лазера повторяет форму наиболее мощной части импульса накачки, то на рис. 1.б мы наблюдаем два явно выраженных максимума в генерации терагерцового излучения при достаточно стабильной мощности излучения СО2-лазера. Мы предполагаем, что это проявление каскадного механизма генерации NH3 лазера, предложенного для объяснения многочастотной генерации при накачке излучением именно этой линией СО2-лазера, наблюдавшейся, в частности, в работе [1]. Как отмечалось в [1], при накачке на линии 9R(16) генерация NH3 лазера наблюдалась только на одной длине волны.

На рис. 2 представлены зависимости задержки начала генерации относительно начала импульса накачки и длительности импульсов NH3 лазера от энергии импульса СО2-лазера для линий 9R(16) (а) и 9R(30).

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2. Зависимость длительности и задержки начала генерации импульса NH3-лазера от энергии импульса СО2-лазера для линий 9R(16) (а) и 9R(30) (б). |  |

В обоих случаях задержка начала генерации NH3 лазера уменьшалась, а длительность генерации росла с увеличением энергии импульса СО2 лазера. Задержка начала генерации NH3 лазера составила ~0,3 – 2.5 мкс для линии 9R(16) и ~0,2 – 0,6 мкс для линии 9R(30). Длительность генерации NH3 лазера в диапазоне от 10 до 25 мкс и от 25 до 40 мкс в зависимости от энергии импульса СО2 лазера для линий 9R(16) и 9R(30), соответственно. Можно заметить, что при одних и тех же значениях энергии накачки длительность импульсов NH3 лазера была больше для линии накачки 9R(30), чем для линии 9R(16).

Для измерения длины волны ТГц излучения была использована решетка 6 штр./мм с углом блеска 12º. Удалось зафиксировать только одну линию генерации с длиной волны 83,5±1,7 мкм. Это соответствует переходу G: a(6,0)  s(5,0).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 18-52-16019).

Литература

- K. Gullberg, B. Hartmann and B. Kleman // Phys. Scr. 8, 177. 1973.

- H. Hirose, S. Kon // IEEE J. of Quant. Elect. 22, 1600. 1986.

- T.E. Wilson // International J. of Infrared and Millimeter waves 14, 303. 1993.

- Yo. Nishi, Ya. Horiuchi, S. Wada et al. // Japanese J. of Applied Physics 21, 719. 1982.