Современные методы измерения параметров антенн миллиметрового диапазона

Тадевосян Сусанна Рафиковна

Российско-Армянский Униветситет

Инженерно-Физический институт, Ереван, Армения

E – mail: tad.sus.94@gmail.com

Аннотация

С каждым годом растет количество  устройств, использующих беспроводную связь для взаимодействия внутри сети и с другими сетями. Такими устройствами могут быть датчики, камеры наблюдения или иные устройства, осуществляющие сбор информации, а также осуществляющие дистанционное взаимное управление. И будущее поколение мобильной связи так же как и эти устройства будут работать в миллиметровом диапазоне. В связи с этим критически важным становится вопрос тестирования, измерения параметров антенн работающих в миллиметровом диапазоне.

Какие же параметры антенн необходимо измерять?

- Диаграмма направленности антенны (ДН).

- Коэффициент усиления антенны (КУ).

- Коэффициент направленного днйсвия (КНД) .

- Коэффициент полезного действия (КПД)

Методы измерения параметров антенн

Существуют три метода измерения параметров антенн.

  - Метод Дальней Зоны.

Метод в котором вспомогательная антенна размещается на расстоянии R≥2D2λ  в дальней зоне тестируемой антенны, т.е. в той области, где уже полностью сформировалась ДН испытуемой антенны[1].

  - Коллиматорный Метод. Это метод измерения проводятся в ближней зоне испыпуемой антенны. В ее ближней зоне ставится коллиматор(рефлектор) по этой причине метод соответствующе и назвали. А вспомогательная антенна размещается в той области, куда на нее попадает плоская волна, отраженная от рефлектора[2].

  - Метод Ближней Зоны. Измерения проводятся на расстоянии меньшей чем R, т.е. в ближней зоне испытуемой антенны и используя соответствующие  алгоритмы получают измерения в дальней зоне. [3]

В программной среде LabVIEW была написана программа рассчитывающая потери во всей линии и так же рассчитаны следующие параметры EIRP ( эффективная изотропная излучаемая мощность), TRP ( излучаемая мощность) и  EIS ( эффективная  изотропная чувствительность) [4].

Заключение

Такие важнейшие характеристики радиэлектронных средств, как пространственные и временное разрешение, чувствительность, помехозащищенность , сектор обзора и т.п. Во многом определяются параметрами антенных устройств. Поэтому для практики столь большое значение имеют достоверное определение и знание основных параметров антенн – ширины главного луча, ДН, уровня боковых лепестков  и т.п.  И для измерения этих параметров  существуют методы описанные ранее. И выбор одного из них зависит от условий задачи и необходимой точности измерений. Так же не маловажный фактор является предоставляемый бюджет.

Список литературы:

- «Методы измерения характеристик антенн СВЧ» М54 Л.Н. Захарьев, А.А. Леманский и др.; – М.: Радио и связь, 1985.- 368 с.

- «Антенны». Марков Г.Т. И Сазонов Д.М. М., «Энергия», 1975г.

- «Автоматические  для  определения  характеристик  антенн  методом ближнего  поля  в  диапазоне  миллиметровых  волн » В.Г. Аветисян Е., - 2007.

- 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; NR ; Study on test methods;(Release 16)