ИССЛЕДОВАНИЕ ФЛУКТУАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ГЕТЕРОМАГНИТНОМ АВТОГЕНЕРАТОРЕ

Магнитная чувствительность гетеромагнитных автогенераторов является основным параметром. Снижение магнитной чувствительности происходит за счет влияния шумов базового тразистора автогенератора. В разработанном ранее гетеромагнитном автогенераторе [1] значительный вклад в уровень шума выходного сигнала вносит биполярный транзистор n-p-n структуры. С помощью модели Гуммеля-Пуна [2] определяются направления снижения шумов выходного сигнала. Рассчет проводился в программе AWR Design Environment 2010 [3].

Исследуется влияние внутренних параметров транзистора на мощность шума выходного сигнала. Одними из таких параметров являются объемные сопротивления эмиттера, коллектора и базы транзистора. Подбор этих параметров модели позволяет улучшенить показатели магнитной чувствительности за счет уменьшения мощности фазовых шумов.

Рассмотрена зависимость мощности шумов (фликкер-шума, дробового и теплового шума) выходного сигнала от объемного сопротивления базы в диапазоне частот от 1кГц до 1МГц. Изменение сопротивления базы от 10 до 25 Ом приводит к снижению мощности шума на 2 дБ/Гц (крутизна 0.13 дБ/ГцОм, частота отстройки 10кГц). Дальнейшее увеличение сопротивления базы от 25 до 225 Ом снижает мощность шума на 1 дБ/Гц (крутизна 0.005 дБ/ГцОм, частота отстройки 10кГц). При этом увеличение сопротивления коллектора уменьшает мощность шума дополнительно на 4 дБ/Гц (при сопротивлении базы 10 Ом, частота отстройки 10кГц), что суммарно приводит к снижению мощности шума на 7дБ/Гц (сопротивление базы 225 Ом, сопротивление коллектора 32 Ом) во всем диапазоне частот. Однако, дальнейшее увеличение сопроитвления базы приводит к росту мощности шума (начинает преобладать тепловой шум), что негативно сказывается на выходных параметрах сигнала.

В дальнейшем предполагается исследовать влияние емкости переходов в транзисторе, контактной разности потенциалов и тока насыщения отдельного перехода. Экспериментальная проверка будет проводиться с использованием разработанного гетеромагнитного автогенератора [1].

Литература

1. Пат. 159151 U1 Российская Федерация, МПК H03B 27/00. Управляемый гетеромагнитный автогенератор / заявители Ляшенко А.В., Солопов А.А.; Игнатьев А.А. ,Васильев А.В.,патентообладатели ПАО «Тантал», ОАО «Институт критических технологий». – 2015136906/28 заявл. 31.08.2015; опубл. 10.02.2016.

2. P. Antognetti, G. Massobrio Semiconductor device modeling with SPICE. - McGraw-Hill, 1988.

3. AWR Design Environment 2010, https://www.awr.com/ru/products