Квазистационарный пульсирующий поперечно-продольный разряд в высокоскоростных пропан-воздушных потоках

Нестеренко Юрий Константинович

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: yurinesterenko1@gmail.com

Для эффективной работы высокоскоростного прямоточного воздушно-реактивного двигателя поток топливовоздушной смеси должен сохранять сверхзвуковую скорость на всех участках своего пути [1-4]. В настоящее время активно разрабатываются новые способы повышения эффективности работы прямоточного двигателя со сверхзвуковой скоростью потока в камере сгорания без применения различных застойных зон (каверн, уступов, пилонов). Одним из таких способов является применение электрического разряда. Для стабилизации горения топлива в данной работе используется пульсирующий поперечно-продольный разряд, создаваемый в высокоскоростных многокомпонентных химически активных газовых потоках [5-11].

Лабораторный стенд состоит из вакуумной камеры, двух ресиверов высокого давления для воздуха и пропана, системы для создания высокоскоростного потока, прямоугольного аэродинамического канала с присоединенным к нему воздуховодом, высоковольтного источника постоянного напряжения для создания газоразрядной плазмы, системы синхронизации и диагностической аппаратуры. Эксперименты проводились в условиях холодного высокоскоростного воздушного потока при следующих условиях: скорость потока изменялась в диапазоне 200-500 м/с, температура газа в потоке 180-250 К, длительность существования потока 3 с, секундные массовые расходы воздуха 50-110 г/с и пропана 4.4 г/с, разрядный ток изменялся в пределах от 5 до 16 А, длительность импульса разрядного тока 2 с, длительность инжекции пропана 2 с.

Экспериментально реализовано стационарное сверхзвуковое плазменно-стимулированное горение пропан-воздушной смеси в расширяющихся аэродинамических каналах. Полнота сгорания достигает величины 95 %. Полученные результаты подтверждают перспективность использования плазменной технологии для управления процессом сверхзвукового горения углеводородного топлива.

Литература

- Черный Г.Г. Течения газа с большой сверхзвуковой скоростью. М.: Физматлит, 1959.

- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1976.

- Теория и расчёт воздушно-реактивных двигателей. Под ред. Шляхтенко С.М. М.: Машиностроение, 1987.

- Бартльме Ф. Газодинамика горения. М.: Энергоиздат, 1981.

- Копыл П. В., Сурконт О. С., Шибков В. М., Шибкова Л. В. // Физика плазмы. 2012. Т.38. № 6. С. 551.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. // Физика плазмы. 2017. Т. 43. № 3, С. 314.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. / Физика плазмы. 2018. Т. 44. № 8. С. 661.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Копыл П.В., Логунов А.А. // Теплофизика высоких температур. 2019. Т. 57. № 2. С. 183.

- Шибков В.М. // Теплофизика высоких температур. 2019. Т. 57. № 3. С. 353.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. 2018. № 5. С. 43.

- Шибков В.М., Шибкова Л.В., Логунов А.А. // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. 2017. № 3. С. 75.