Адаптивное вычитание скрытого шума

Поплавский Михаил Витальевич

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: mv.poplavskii@physics.msu.ru

Увеличение точности измерений является первостепенной задачей во всех современных физических экспериментах. Существует большое количество различных шумов (например, тепловых, сейсмических, квантовых и других), а также нелинейных и нежелательных эффектов и явлений, порой резко ограничивающих точность измерений и ставящих задачу поиска методов их подавления. С дальнейшим усложнением эксперимента повышается вероятность появления инструментальных шумов, вызванных, как непредсказуемым взаимодействием отдельных частей системы, так и невозможностью изготовления идеальных физических приборов.

В любой сложной физической установке существуют большое количество различных сигналов: часть из них целевые – несут в себе информацию об исследуемой системе, другие – выполняют управляющую роль, третьи являются индикаторами тех или иных событий и т.д. При этом каждый из них потенциально может быть свидетелем связи нежелательного шума с целевым сигналом. Большое количество таких связей предсказуемо и может быть заранее учтено. Но могут и присутствовать такие связи между целевым сигналом и другими сигналами, которые невозможно подавить или неизвестны причины этих связей.

При обнаружении связи между двумя, в теории, независимыми сигналами существуют способы ее уменьшения. При добавлении некоторого неизвестного шума в целевой сигнал и сигнал-свидетель возможно этот общий шум вычесть без определения его источника и характеристик, тем самым улучшив характеристики целевого сигнала. Для вычитания шума в таком случае используют различные цифровые оптимальные фильтры, адаптивные линейные и нелинейные фильтры, а также нейронные сети и машинное обучение.

Простым в реализации и довольно эффективным методом вычитания скрытого шума является адаптивная фильтрация сигналов, где сигнал-свидетель (x(n)), умножаясь на весовые коэффициенты (ω(n)), вычитается из целевого сигнала (d(n) – ωT x(n)), тем самым уменьшает уровень неизвестного шума, а весовые коэффициенты фильтра обновляются после каждого отсчета сигналов:

ω(n+1) = ω(n) (1-τ µ) + µ (d(n) – ωT x(n)) x(n)/|x(n)|2,

где x(n) – набор из M отсчетов, ω(n) – весовые коэффициенты в количестве M штук, d(n) – последний отсчет целевого сигнала.

На примере нескольких сигналов, полученных в гравитационно-волновом эксперименте Advanced LIGO в ноябре-декабре 2019 года, продемонстрирована эффективность описанного метода, который позволяет увеличить чувствительность детектора на 30-50\%, уменьшив при этом взаимную корреляцию целевого сигнала и сигнала-свидетеля до приемлемых величин.

Литература

- Wiener N. Extrapolation, interpolation, and smoothing of stationary time series. The MIT Press, 1964.

- Driggers J.C. et al. Active noise cancellation in a suspended interferometer Review of Scientific Instruments. 2012. 83. P. 024501.

- Driggers J.C. et al. Improving astrophysical parameter estimation via offline noise subtraction for Advanced LIGO. Phys. Rev. D. 2019. 99. P. 042001.