Исследование переключения сопротивления и емкости в структурах на основе LiNbO3 с включениями CoFeB

Королева Александра Алексеевна

Выпускница

Московский физико-технический институт, Долгопрудный, Россия

E-mail: koroleva@phystech.edu

Главное свойство мемристора – изменение сопротивления в зависимости от протекшего через него заряда, вследствие чего появляется возможность переключения между двумя состояниями: с большим и с малым сопротивлением [1]. Обычно мемристоры представляют собой оксид металла, заключенный между двумя металлическими электродами. Мемристоры считаются перспективными устройствами для многих практических применений, например, для использования в чипах памяти, логических схемах или нейроморфных системах [2]. Интересно, что в мемристивных структурах происходит переключение не только сопротивления, но и емкости. В отличие от сопротивления, которое меняется от большего к меньшему, емкость переключается из состояния с низким значением в состояние с высоким значением емкости  [3]. Однако это явление на данный момент изучено не так подробно, как переключение сопротивления. Диэлектрическую матрицу системы можно модифицировать, добавив в нее металлические наночастицы. Такой подход позволяет сократить время переключения и уменьшить напряжение, необходимое для переключения [4].

В данной работе в роли диэлектрической матрицы выступал нестехиометричный оксид ниобата лития , с добавлением наночастиц CoFeB. При изучении свойств данных структур применялся как теоретический, так и экспериментальный подход. Было исследовано влияние различной концентрации наночастиц в системе   на процесс переключения сопротивления и емкости.

Продемонстрировано переключение сопротивления и емкости образцов . Показано, что при высоких частотах переменного сигнала переключение сопротивления и емкости в исследованных образцах либо очень слабое, либо не наблюдается вовсе. 	Предложена теоретическая модель, позволяющая описать измеренные экспериментально (на постоянном и переменном сигналах) вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики структур .

Литература

1.	Strukov D.B. et al. The missing memristor found // Nature. 2008. Vol. 453, № 7191. P. 80–83.

2.	Levanov V.A. et al. Memristive Properties of Structures Based on (Co41Fe39B20)x(LiNbO3)100–x Nanocomposites // J. Commun. Technol. Electron. 2018. Vol. 63, № 5. P. 491–496.

3.	Inoue I.H., Sawa A. Resistive Switchings in Transition-Metal Oxides // Functional Metal Oxides. Weinheim, Germany: Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2013. Vol. 11, № 6. P. 443–463.

4.	Li X. et al. The dissimilar resistive switching properties in ZnO-Co and ZnO films // Mater. Res. Express. IOP Publishing, 2017. Vol. 4, № 3. P. 2–8.