Структурные и электронные свойства модифицированного графена

Евсеев К.В.

студент

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова,

г. Якутск, Россия

E-mail: ekv97@mail.ru

Графен обладает такими физическими свойствами как высокая подвижность носителей заряда, гигантская теплопроводность, высокая удельная площадь поверхности, механическая прочность и гибкость. Эти свойства графена делают его перспективным материалом для широкого применения в гибкой электронике, наноэлектронике, устройствах преобразования и хранения энергии [1]. Широкое применение графена в электронных устройствах ограничивается отсутствием запрещенной зоны. Химическая модификация графеновых слоев имеет большое значение для разработки новых материалов поскольку не только открывает запрещенную зону, но и дает возможность управлять ее шириной. Поэтому одним из направлений исследований таких систем является химическая модификация.

Данная работа посвящена расчету зонной структуры графена, допированного атомами азота и бора [2] в зависимости от концентрации допирующих атомов и их относительного расположения в кристаллической решетке.

Все вычисления проводились с использованием программы Quantum Espresso. В основе лежит метод псевдопотенциала с использованием плоских волн в рамках теории функционала плотности (DFT) [3]. Влияние остовных электронов учитывалось путем использования ультрамягких псевдопотенциалов. Использовался нелокальный обменно-корреляционный функционал в параметризации Perdew-Burke-Ernzerhof (PBE). Энергия обрезания плоских волн для самосогласованного расчета составляла 40 Ry. Для интегрирования линейной зоны Бриллюэна была использована сетка 13×13×1 в обратном пространстве. Для вычисления электронной структуры монослоя использовалась изолированная плоская структура. Во избежание взаимодействия между слоями расстояние между ними устанавливалось равным 15 Å. Таким образом были рассчитаны зонные структуры суперячеек графена 3×3 (18 атомов), 4×4 (32 атома), 5×5 (50 атомов), 7×7 (98 атомов).

Литература

1. Чернозатонский Л.А., Сорокин П.Б., Артюх А.А. Новые наноструктуры на основе графена: физико-химические свойства и приложения, 2014г.

2. Roshni Yadav. Synthesis, characterization and prospective applications of nitrogen-doped graphene: A short review.

3. Zongguo Wang, Shaojing Qin, and Chuilin Wang. Electronic and magnetic properties of single-layer graphene doped by nitrogen atoms.