Полимерные антибактериальные покрытия для повышения биосовместимости металлических имплантов

Фисенко А.А., Свяжина Д.С.

Студент

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», 
Санкт-Петербург, Россия

E–mail: fisenkoann@yandex.ru

Современные медицинские технологии активно развиваются, и уже достаточно давно специалисты научились излечивать болезни, от которых пару веков назад каждый год умирали тысячи людей. Однако и сейчас перед медициной как наукой, стоит не мало вопросов и проблем, решение которых позволит улучшить качество и срок жизни нашего хрупкого организма.

Одной из проблем на данный момент является биосовместимость металлических имплантов с органическими тканями – организм отторгает вживленные в него металлы, даже те, которые имеют антисептические свойства (золото, серебро). [1]

В качестве варианта решения проблемы предложено нанесение на металлический имплант покрытия из биосовместимого полимера с неорганическими компонентами, продуцирующих гидроксиапатитную микроструктуру, которая обеспечит пролиферацию хондроцитов и   остеоцитов (клеток тканей кости и хряща) в нерезорбирующее полимерный слой, плотно связанный с металлическим имплантом. Такая технология способствует ускорению восстановления поврежденных тканей, не вызывая при этом аллергических и любых воспалительных процессов.

Более того, известно, что гидроксиапатит является биоактивным материалом, поддерживающим срастание костей [2].

В ходе работы созданы материалы на основе биосовместимых мономеров и наполнителей, выполняющих функции:

- CaCl и H3PO4 для образования гидроксиапатитного комплекса с целью улучшения срастания пластины с костной тканью;

- Желатина – (природного полимера) с целью улучшения биосовместимости с органической тканью;

- Наночастицы оксида цинка (ZnO) в качестве антибактериального агента.

Исследован угол смачиваемости на поверхности покрытий для определения гидрофильности/гидрофобности.

Поскольку химический состав и физическая структура покрытий оказывает существенное влияние на взаимодействие с клетками, было изучено влияние состава материалов на токсичность и биосовместимость с микроорганизмами путем их культивации на поверхность покрытий.

Нанесение полученных составов на материал производится после тестирования их свойств, после чего проводится процесс затвердевания на пластине титана.

Результаты, полученные в ходе работы, а также дальнейшие исследования созданных нанокомпозитов позволят создать биоматериал с улучшенной биосовместимостью для покрытия металлических имплантов.

Литература

- Csarnovics I., Burunkova J., etc. // Development and Study of Biocompatible Polyurethane-Based Polymer-Metallic Nanocomposites. 2020, p. 11 – 22.

- Bauer T.W., Muschler G.F. Bone graft materials. An overview of the basic science // Clin. Orthop. Relat. Res. 2000. No 371. P. 10-27.