Обоснование характеристик нагруженности и свойств в задачах моделирования сопротивления усталости материалов

Мухамадеев И.М., Муратаев Т.А., Загидуллин А.Д

Студент

Казанский Национальный Исследовательский Технический Университет - Казанский Авиационный Институт им. А.Н. Туполева, Казань, Россия

E-mail: ilshatv09@yandex.ru

Полотно и ободная часть дисков, а особенно рабочие лопатки компрессоров ГТД в эксплуатации подвергаются комбинированному усталостному термо-силовому воздействию. Это требует проведения очень сложных по реализации и продолжительных по времени стендовых испытаний натурных элементов и имитационных исследований металла при доводке агрегатов и изделий в целом [1-5].

В настоящей работе анализируются результаты имитационного моделирования (ИМ) поведения титановых и никелевых сплавов, мартенситных сталей в условиях переменного двухчастотного изгиба с растяжением и изменяющегося закона воздействия температуры. На этой основе по экспериментальным данным в т.ч. многочисленных работ [6-8] получены количественные соотношения для расчета и прогнозирования усталостной прочности и долговечности по начальным условиям работы, учитывающих НДС, уровень и характер действующих нагрузок и температуры. Кроме того для детализации процесса и учета состояния металла лопаток и дисков используются характеристики конструкционной прочности параметры истинной диаграммы деформирования: ψ, SК - сопротивление отрыву, m(0) – коэффициент деформационного упрочнения и EК - предельный модуль (Ильюшина)

По данным ИМ снижение циклической долговечности (N/N1) при двухчастотных нагрузках зависит от угла наклона кривой малоцикловой усталости (γ) и (N1) с учетом действующих напряжений (σmax1), плоского НДС (σRe1), характеристик SК,  m(0), ψ и EК в при max эксплуатационной температуре - f n(t), обеспечивая хорошую сходимость расчетов.

Литература

- Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф. Исследование повреждаемости металла дисков компрессора ГТУ // ISSN 2078-6255. Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2016 №4. С. 31-35.

- Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф, Влияние состава и морфологии интерметаллической фазы сплава IN-738LC на повреждаемость лопаток газовых турбин // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2015 №3 С.43-48.

- Ф.И. Муратаев, А.Ф. Муратаев Структура и свойства конструкционной стали после длительного перегрева // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2016 №3. С. 82-86.

- А.Г. Братухин, М.А. Погосян, Л.В. Тарасенко. Конструкционные и функциональные материалы современного авиастроения. М.: МАИ, 2007. 301с.

- Муратаев Ф.И., Жаржанази М.А. Обеспечение конструкционной прочности титановых сплавов по критериям предельной пластичности и сопротивления усталости // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2013. №1. С.50-54

- Муратаев Ф.И., Мухамадеев И.М. Закономерности структурных состояний и характеристик конструкционной прочности штамповок титанового сплава // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева 2020 №2.

- F I Murataev et al Ranking materials technologies by limiting characteristics of heat-resistant alloys and their longevity in the problems of import substitution 2019 IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.570 012070.

- Муратаев Ф.И., Загидуллин А.Д. Обеспечение стойкости сварных соединений аустенитных сталей к межкристаллитной коррозии // Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева, 2019. №2. С. 45-50.