Новый подход для классификации растворителей по типу их взаимодействия с гибридными йодоплюмбатами

Тутанцев А.С., Удалова Н.Н., Петров А.А., Тарасов А.Б.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах, Лаборатория новых материалов для солнечной энергетики, Москва, Россия

E-mail: tut.andrey.serg@gmail.com

Перовскитные солнечные элементы (ПСЭ) на базе органо-неорганических йодоплюмбатов APbX3 (A = MA+, FA+, Cs+; X = Br-, I-) являются быстроразвивающимся классом фотовольтаических устройств, в 2019 году КПД составил 25,2%. Одним из ключевых факторов достижения высокого КПД является развитие растворных технологий нанесения функциональных слоев в ходе сборки устройств, что требует подбора растворителей, инертных к материалу, на который наносится следующий слой. В случае гибридных перовскитов данная задача стоит наиболее остро, так как светопоглощающий перовскитный материал проявляет низкую устойчивость в широкому ряду растворителей. На данный момент в литературе отсутствует подход, классифицирующий растворители по физико-химическим свойствам в соответствии с типом их взаимодействия с органо-неорганическими йодоплюмбатами. Разработка такого подхода актуальна для поиска новых растворных систем для нанесения материалов.

В данной работе предлагается новый более комплексный подход к систематизации растворителей при помощи трех параметров – донорного числа (DN), параметра водородных связей Хансена (𝛿HB) и дипольного момента (μ). Данные параметры позволяют учесть органо-неорганическую природу йодоплюмбатов, характеризующуюся наличием водородных связей (𝛿HB), мягкой кислоты Льюиса Pb2+ (DN) и ион-дипольным взаимодействием между компонентами перовскита (μ). Благодаря данной системе удалось классифицировать растворители по отдельным группам, которые соответствуют типу их воздействия на органо-неорганические йодоплюмбаты: нейтральные, растворяющие только органическую часть йодоплюмбата, слабые и сильные растворители.

Также в работе была проведена экспериментальная верификация предлагаемой модели для группы нейтральных и слабых растворителей, которые по своим параметрам находятся достаточно близко друг к другу (напр. этилацетат и тетрагидрофуран). После долгого (12 ч.) выдерживания пленок йодоплюмбата в растворителях (толуол, хлорбензол, дихлорметан, диэтиловый эфир, этилацетат, диоксан (считаются нейтральными) и тетрагидрофуран (считается слабым растворителем)) пленки MAPbI3 и MAPbBr3 были исследованы при помощи РФА и РЭМ. Было выявлено, что выдерживание в этилацетате и диоксане приводит к перекристаллизации пленок MAPbI3 и MAPbBr3, что расходится с известными литературными данными по этим растворителям, но согласуется с предложенной нами моделью. Также было обнаружено, что пары растворителей из группы слабых растворителей могут приводить к увеличению интенсивности люминесценции и времен жизни носителей зарядов в материале, что указывает на пассивацию поверхностных дефектов в материале молекулами растворителей. Важно отметить, что разработанная модель систематизации растворителей полностью согласуется с полученными экспериментальными данными, что позволяет применять ее для дальнейшего поиска растворителей для нанесения как вспомогательных слоев, так и слоев светопоглощающего материала.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант №19-03-01033).