Комплексоны, производные янтарной кислоты, в анализе кислотности пищевых продуктов и контроле содержания в них нитрат-ионов

Варламова А.А., Никольский В.М.

Аспирант, 1 курс

Тверской государственный университет, Тверь, Россия

E–mail: varlamova-1995@mail.ru

Качественные продукты питания в настоящее время являются одним из важнейших факторов для здоровья человека. Поэтому мы предлагаем бережный контроль электрофизических параметров и содержания ионов в пищевых продуктах. Для этого нами создана индикаторная бумага экспресс-анализа содержания нитратов и универсальный электролитический ключ для измерения кислотности, содержания нитратов, а также спелости плодов, ягод и овощей без нарушения их целостности.

Нами получен патент на полезную модель для анализа нитрат-ионов в растворах. Первый слой этой модели пропитан раствором экологически безопасного комплексона - N-(карбоксиметил)аспарагиновой кислоты; второй слой содержит цинковый порошок, а в третьем слое, присутствует диметил-1-нафтиламин для осуществления реакции Грисса [1]. Для совершенствования индикаторной бумаги экспресс-контроля содержания нитратов нами предложено в слое с тестом Грисса вместо 1-нафтиламина использовать диметил-1-нафтиламин, который не является канцерогеном, однако, по химическому действию аналогичен 1-нафтиламину и может с успехом применяться в составе реактивов для анализа нитрат-ионов.

С	помощью созданного нами электролитического ключа можно определять в ягодах, плодах и овощах такие электрофизические параметры, как кислотность (pH), электросопротивление, а также содержание нитратов, при сохранении целостности испытуемого объекта. Для определения кислотности (pH) исследуемого объекта или содержания в нем интересующих ионов (например, нитрат-ионов) в ягоды, плоды или овощи втыкаются два разовых стерильных шприца, в которых игла и шприц заполнены насыщенным раствором хлорида калия, а вместо поршней шприцов свободно вставляются стандартные электроды (измерительный и электрод сравнения). Электроды подключаются к иономеру, фиксирующему искомый параметр [2].

Работа выполнена при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Проект №42967).

Литература

1. Патент на полезную модель №169694, опубл. 28.03.2017, «Индикаторная бумага для анализа нитратов» / Авторы: Варламова А.А., Гюльханданьян Е.М., Никольский В.М., Гридчин С.Н.

2. Патент на полезную модель РФ № 163512, опубл. 20.07.2016, «Электролитический ключ» / Никольский В.М., Логинова Е.С., Лукьянова Н.И., Веселова К. А.