Классификация образцов табачной продукции по данным синхронного термического анализа и ИК-спектроскопии выделяющихся газов

Кантас Г.Г., Голубев Я.В.

Студент 2 курса специалитета

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: egoraki0202@rambler.ru

Гравиметрия – классический метод количественного химического анализа, который в простейшем варианте сводится к определению массы продукта реакции осаждения, разложения и т.п. Современные автоматические термоанализаторы помимо регистрации зависимости массы образца от времени при постоянной или изменяющейся температуре позволяют получить полезную дополнительную информацию, например, величину сопутствующих тепловых эффектов, а также спектры или хроматограммы выделяющихся газообразных продуктов. При этом для каждого анализируемого образца может быть получен большой объем данных, и важной практической задачей является их эффективная обработка.

В нашей работе эта задача была рассмотрена на примере классификации образцов табачной продукции. Для анализа были выбраны 8 образцов сигарет и сигаретного табака, а также 8 образцов смесей для «электронных сигарет» IQOS. Для каждого образца был выполнен термический анализ при нагреве в идентичных условиях в атмосферах аргона или воздуха. Одновременно с регистрацией термогравиметрической кривой (потеря массы образца от времени нагрева) были получены данные о тепловых эффектах, а также зафиксированы инфракрасные спектры выделяющихся газообразных продуктов.

Для выбора наиболее информативных данных из полученного набора был проведен кластерный анализ образцов по методам k-средних и иерархического кластерного анализа. Было показано, что наилучшее разделение на кластеры по типу табачной продукции достигается при использовании данных о тепловых эффектах или потере массы. Включение в анализ данных ИК спектроскопии увеличивает внутрикластерное расстояние между образцами, при этом правильная кластеризация по группам табачной продукции сохраняется. Таким образом, данные термогравиметрического анализа выгодно использовать для первичной классификации образцов, а более тонкие различия между образцами проявляются в их спектральных матрицах. Продемонстрировано преимущество совместного анализа данных, полученных при нагреве образцов в различных атмосферах. Рассмотрены подходы к отбору наиболее значимых переменных (снижения размерности данных) с использованием метода главных компонент.