Дистанционный метод определения растворимых в воде веществ с применением композитов состава «ПВС – магнетит»

Щемелев И.С.

Аспирант, 1 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: shchemelev_93@mail.ru

Композитные пленки состава «поливиниловый спирт (ПВС) – магнетит» в виде гидрофильных слоистых сшитых полимерных гелей предлагаются в качестве чувствительного материала в методе лазерной рефлектометрии для определения растворимых в воде соединений. В данных композитах слой частиц магнетита Fe3O4 позволяет неподвижно зафиксировать пленку на месте, что дает возможность реализации метода в потоковом анализе. Слой ПВС выполняет роль чувствительного элемента, степень набухания которого зависит от природы и концентрации анализируемого раствора. Степень набухания пленки ПВС определяют, используя положение рефлекса отраженного лазерного луча от поверхности композита. Благодаря применению лазерного излучения возможен дистанционный неразрушающий анализ.

Проведенные в настоящей работе эксперименты показали, что положение на экране рефлекса отраженного от поверхности композита лазерного луча является аналитическим сигналом, который напрямую зависит от толщины пленки ПВС и может быть использован для определения концентрации растворенных веществ. Изменение положения лазерного луча позволяет подобрать оптимальные параметры установки для проведения измерений в процессе анализа. Использование цифровой фотосъемки способствует автоматизации анализа с простой последующей обработкой полученных фотоизображений.

Таким образом, предложенный в работе метод является простым, эффективным и не требующим дорогостоящего оборудования.

Работа выполена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-03-00397.