Влияние газа-носителя на компонентный состав пиролизного масла отработанных автомобильных шин

Генарова ТН1,2

Аспирант

1Белорусский государственный университет, химический факультет, Минск, Беларусь

2Институт тепло- и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, Беларусь

E–mail: tatiana-susliako@mail.ru

Отработанные автомобильные шины в силу достаточно высокой устойчивости резины создают значительные экологические проблемы, а объемы их поступления в окружающую среду постоянно увеличиваются. Сжигание автомобильных шин сопровождается значительными выбросами высокотоксичных продуктов, в частности оксида серы, сажи, ПАУ и приводит к загрязнению окружающей среды.

С другой стороны, отработанные шины могут быть источником ценного углеводородного сырья при проведении их пиролиза [1]. При этом в зависимости от условий проведения процесса могут получаться смеси различных углеводородов и других соединений [2, 3].

Целью данной работы является исследование влияния среды (азота, водяного пара и смеси азота с водяным паром) пиролиза отработанных автомобильных шин на компонентный состав образующихся пиролизных масел методом газовой хромато-масс-спектрометрии.

Исследование компонентного состава образцов пиролизных масел, полученных в среде азота, водяного пара и смеси азота с водяным паром, методом газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием показал, что образцы содержат несколько сотен органических соединений.

С использованием предварительной экстракционной пробоподготовки [4] установлено, что пиролизные масла содержат ароматические, непредельные, алифатические и нафтеновые углеводороды, полициклические ароматические углеводороды и в качестве примесных компонентов – фенолы, амины, амиды, сераорганические соединения. Обнаружено, что в процессе гидропиролиза автомобильных шин (термической обработке в присутствии водяного пара), в отличие от пиролизного масла, полученного в среде азота, образуются органические кислоты: гексадекановая и октадекановая кислоты.

Литература

- Ложечник А.В. Исследование пиролиза резины в шнековом реакторе // ИФЖ. 2016. Т. 89. No. 6. С. 1504-1508.

- Quek A. Liquefaction of waste tires by pyrolysis for oil and chemicals – a review // J. Anal. Appl. Pyrolysis. 2013. Vol. 101. P. 1–16.

- Williams P. Pyrolysis of waste tyres: a review // Waste Manage. 2013. Vol. 33. P. 1714–1728.

- Лещев С.М, Генарова Т.Н., Савчин В.В., Левкина В.В. Экстракционная пробоподготовка пиролизного масла отработанных автомобильных шин при его компонентном и количественном ГХ-МС анализе // Аналитика и контроль, 2019, Т. 23, № 3. с. 401-409.