Использование ВЭЖХ-МС высокого разрешения для обнаружения соединений-маркеров Rhodiola rosea.

Ихалайнен Ю.А., Плющенко И.В.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E–mail: ikh.ya@yandex.ru

Родиола розовая (Rhodiola rosea) – многолетнее травянистое растение рода Родиола, семейства Толстянковые. Как сама родиола розовая, так и различные представители рода активно применялись в народной медицине ещё в 15-16 веке. На данные момент, на ряду с другими растениями она активно применяется как адаптогенное и стимулирующее средство, входит в состав различных комбинированных биологически активных добавок. Основными активными компонентами родиолы являются гликозиды, имеющие в своё структуре в качестве агликона коричный спирт, тирозол и другие фрагменты. В связи с отсутствием на данный момент достаточно достоверных фармакопейных методик для контроля качества  растительного сырья и возможностью фальсификации БАД, встаёт вопрос об использовании альтернативных подходов к анализу лекарственных средств и биологически активных добавок на основе растительного сырья. Одним из вариантов является анализ хроматографического профиля компонентов растения с целью выявления соединений-маркеров, характеризующих тот или иной вид. Создание подобного рода “отпечатков пальцев” для отдельного вида облегчает задачи контроля качества лекарственного сырья и выявления фальсифицированных препаратов. Использования в качестве инструментария сочетания гибридных методов с масс-спектрометрическим детектированием даёт возможность получить подробный профиль с большим числом характеристических данных, к которым можно отнести относительные времена удерживания, массы молекулярных ионов и их аддуктов.

Данная работа проводилась с использованием хроматомасс-спектрометра Shimadzu LCMS-IT-TOF, оснащенного источником электрораспылительной ионизации и колонки для обращено-фазовой хроматографии Thermo Acclaim RSLC 120 C18. С целью получения наиболее полной картины о качественном составе экстрактов корневищ Rhodiola rosea были проанализированы несколько образцов, имеющих разное географическое происхождение.  Для экстракции предварительно измельченных образцов корневищ использовалась смесь вода-этанол. Идентификация компонентов проводилась посредством определения элементного состава соединения согласно паттерну изотопного расщепления и точной массе молекулярного иона и его аддуктов с дальнейшим сравнением полученных масс-спектров с библиотечными и литературными данными. В ходе работы были определены 8 компонентов-маркеров, наличие которых в образце может однозначно говорить о наличии там корневищ родиолы.