Кинетические аспекты определения концентрации растворенных веществ в смешанном растворителе изопропанол-вода методом оптической микрометрии.

Смирнова Мария Александровна

Студентка, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: mariasmirnova_2000@mail.ru

Известно, что при переходе из одного равновесного состояния в другое степень набухания различных полимеров может изменяться самым разнообразным образом в зависимости от состава и концентрации анализируемых растворов. Это свойство полимеров было использовано в данной работе.

Одним из новых и перспективных аналитических методов анализа составов растворов является метод оптической микрометрии (МОМ), аналитическим сигналом в котором служит объём чувствительного элемента - полимерной гранулы. В настоящее время данный метод успешно реализуется с использованием сшитого поливинилового спирта (ПВС) в водных средах. В предлагаемой работе предложено использовать сшитый ПВС для определения концентраций растворенных веществ в смешанных растворителях, которые изменяют физико-химические свойства как самого полимера, так и исследуемых растворов. Этот эффект позволяет влиять на степень набухания полимеров, что в данном случае может повышать чувствительность метода.

В данной работе исследована кинетика набухания сшитого ПВС в водно-изопропанольных растворах HCl, NaOH и NaCl разной концентрации. Показано, что чувствительность МОМ для всех исследованных растворов в случае использования смешанного растворителя различна и может быть значительно выше, чем в случае использования в качестве растворителя воды.

Кроме того, в связи с тем, что время достижения исследуемыми растворами равновесия может быть достаточно велико, для сокращения времени анализа в работе было предложено использовать кинетические данные. Для каждого исследованного вещества были построены поверхности, отражающие зависимость степени набухания гранулы ПВС от концентрации раствора и от времени нахождения в этом растворе. Такие поверхности позволяют определять концентрацию вещества в исследуемом растворе в любой момент времени при наложении на них экспериментальных данных даже в том случае, если массив этих данных состоит из одной точки. Установлено, что оптимальное время определения концентрации с использованием данных поверхностей составляет 5-6 минут.