Изучение взаимодействия различных окислителей с водными растворами гуминовых веществ и токсичности продуктов окисления на примере Scenedesmus quadricauda (Turp.)

Михайлов Г.С., Зимбовская М.М.

Студент, 3 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: georgiimikhaylov@gmail.com

На сегодняшний день список поллютантов включает в себя различные категории: органические вещества, тяжелые металлы, вирусы, микроорганизмы и т.д. К соединениям природного происхождения, затрудняющим очистку воды, относятся также гуминовые вещества (ГВ). Во-первых, ГВ нарушают ее органолептические свойства, что делает ее непригодной для потребления. Во-вторых, ГВ способствуют миграции металлов, увеличивая их содержание в воде. В-третьих, ГВ способствуют отравлению сорбентов и засорению фильтров, ограничивая их срок эксплуатации. Поэтому удаление ГВ из воды является важной задачей как для улучшения качества питьевой воды, так и для получения промышленной воды высокой степени очистки, но вследствие их поверхностно-активных свойств необходимо использование окислителя.

В ходе данной работы воду из природных экосистем моделировали растворами гумата калия. В природных водах концентрация ГВ составляет 5-10 мг/л, однако в ходе работы были использованы концентрации 50-250 мг/л с целью наблюдения эффекта на большем диапазоне концентраций. В качестве метода очистки воды от ГВ проведена обработка окислителем с последующим центрифугированием для отделения осадка. Кислород-озоновая смесь, как наиболее широко используемое средство очистки воды, использована как контрольный окислитель. Феррат (VI) калия выступал в качестве альтернативы, вследствие своего высокого редокс-потенциала и образования в ходе восстановления суспензии гидроксида железа (III), на которой возможна сорбция ГВ и продуктов их окисления. Феррат получен как продукт самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) между железом и нитратом калия [1].

Содержание ГВ в растворе после окисления определялось методами  перманганатной окисляемости и спектрофотометрии. Показана зависимость механизма реакции и эффективности удаления ГВ от природы окислителя. Токсичность растворов ГВ до и после обработки окислителем исследовали методом измерения быстрой флюоресценции водорослей Scenedesmus quadricauda (Turpin) после суточной экспозиции растворам. Взаимное расположение индукционных кривых флуоресценции показывает, что использование озона приводит к уменьшению токсического действия ГВ, а влияние обработки ферратом зависит от концентрации ГВ, формы внесенного феррата и времени хранения продуктов окисления. Квантовый выход флуоресценции показывает уменьшение количества активных фотосистем после обработки ферратом.

Выражаем благодарность РФФИ за поддержание исследования согласно проекту № 20-03-00854, Маторину Дмитрию Николаевичу в составе кафедре биофизики биологического факультета и Панкратову Денису Александровичу в составе кафедре радиохимии химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.

Литература

1. Pankratov D.A., Makunin A.V., Malin A.G. Composition for the synthesis of oxygen compounds of iron with oxidation states (+4), (+5) and (+6), its production method and method of its application, #RU 2600346