Экстракция диклофенака в двухфазных водных системах на основе солей четвертичного аммония

Лысковцева К.А.

Аспирант, 4 год обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: lyskovtseva_k@mail.ru

Жидкость-жидкостная экстракция является одним из важнейших методов концентрирования и выделения веществ разной природы. Это простой, доступный и быстрый метод, обладающий высокой эффективностью. Существенный недостаток экстракции, однако – необходимость в относительно больших объемах органических растворителей, которые приходится впоследствии утилизировать. Важнейшим направлением развития экстракционных методов является переход к более «зеленым», экологически дружественным системам жидкость-жидкость.

Особенный интерес представляют двухфазные водные системы (ДФВС), в которых обе фазы содержат большое количество, >50 % мол., воды. Среди достоинств ДФВС можно отметить отсутствие органических растворителей, возможность извлечения гидрофильных соединений, легкость получения из доступных реагентов. ДФВС часто получают in situ (в процессе экстракции) при добавлении к водному раствору аналита фазообразующих веществ (поверхностно-активных веществ, ионных жидкостей); расслаивание фаз обычно происходит в результате добавления высаливателя или изменения температуры.

В качестве компонентов ДФВС могут выступать твердые органические соли; расслаивание фаз в подобных системах обычно происходит при добавлении к водному раствору неорганических солей-высаливателей. Более редкий случай – образование ДФВС в результате смешения с водой одной соли, например, бромида тетрагексиламмония THABr.

В настоящей работе использованы новые, доступные и простые в получении ДФВС на основе солей четвертичного аммония: бромида тетрагексиламмония, THABr, бромида тетрабутиламмония, TBABr, хлорида холина, ChCl. В качестве высаливателей использовали сульфат аммония и гидрофосфат калия.

Экстракционные свойства ДФВС THABr – Н2О, TBABr – (NH4)2SO4 – H2O, ChCl – K2HPO4 – H2O. изучены по отношению к нестероидному противовоспалительному препарату диклофенаку, ДК. Он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств и широко применяется во всем мире, что привело к увеличению его содержания в окружающей среде; это связано с проблемами вследствие возможного неблагоприятного воздействия на некоторые живые организмы [1]. Концентрирование и определение ДК – важная задача.

Исследовано влияние pH, концентрации аналита и времени контакта фаз на распределение ДК в ДФВС.

ДК количественно экстрагируется из водных растворов в жидкую фазу, обогащенную солью четвертичного аммония, в широком интервале рН 1.2 – 11.9 и 2.3 – 9.5 для ДФВС на основе THABr и ТВАВг, соответственно, а также в диапазоне рН 8.4 – 12.3 для ДФВС на основе ChCl; время экстракции не превышает 1 мин.

Литература

1. Lonappan, L., Brar, S.K., Das, R.K., Verma, M., Surampalli, R.Y. Diclofenac and its transformation products: Environmental occurrence and toxicity - A review. Environment International, 2016, №96, p. 127–138.