Спектрофотометрическое определение танина в чае

Тхай Бинь Нгуен, Иванова И.И., Аминов О.М.

Студент, 2 курс магистратуры

Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия

E–mail: thaibinhnguyen1611@gmail.com

Одним из важнейших даров природы по праву можно назвать чай. Он представляет собой сложную комбинацию веществ, оказывающих многоплановое и в целом благотворное влияние благодаря наличию биологически активных веществ (БАВ). Современная наука выделяет следующие группы веществ, придающие чаю целебные свойства. Это танины, эфирные масла, алкалоиды, белки, аминокислоты, витамины, пигменты [1].

Определяющую роль в формировании вкуса чая играет танин. Именно он придает чайному настою приятную терпкость. Больше всего его содержится в высококачественных сортах чая. Танины обладают антиоксидантной, антиканцерогенной, антимутагенной и антимикробной активностью и рекомендуются для профилактики и лечении заболеваний [2,3]. Танин чая (теотанин) относится к дубильным веществам и обладает рядом целебных свойств: улучшает пищеварительный процесс, нормализует состояние желудочно-кишечного тракта, укрепляет стенки сосудов, оказывает противомикробное действие. Интересно, что танин зеленого чая обладает способностью поглощать и выводить из организма радиоактивный стронций-90, предупреждая развитие лучевой болезни и белокровия. Это открытие, сделанное японскими учеными, помогло выжить многим жителям Хиросимы, пострадавшим от атомного взрыва.

Танины являются очень важными коммерческими продуктами. Их можно разделить на две группы: конденсированные танины, которые являются производными флаванолов, и гидролизуемые танины, которые являются сложными эфирами сахара, обычно глюкозы [4].

Поскольку танины дают сине-черный цвет с солями железа (III), то эта реакция может служить основой для их определения спектрофотометрическим методом. Поэтому целью работы была разработка способа спектрофотометрического определения танина в чае.

Способ основан на восстановлении железа (III) 0.01M до железа (II) с помощью танина при 80°С в течение 20 минут. Затем железо (II) подвергали взаимодействию с 1,10-фенантролином 0.015M при рН 4,4 с образованием окрашенного комплекса [5]. Эксперименты проводили на спектрофотометре ПЭ-5300В при длине волны 540 нм с толщиной кюветы 10 мм. В качестве стандарта использовали РСО танина (Sigma Aldrich CAS 140155-04). Для построения градуировочного графика готовили растворы в диапазоне концентраций от 0 до 1.5 * 10-3 мг/мл. Уравнение градуировочного графика для танина имеет следующий вид: А = 0.4157 . с + 0.0038, R² = 0,99.

Определение танина проводили в сортах зелёного и черного чая выращенного на плантациях Краснодарского края. Установлено, что содержание танина в составляет 2,5 г/л и 1,95 г/л, соответственно. Предложенный способ позволяет определять танин в присутствии других компонентов.

Литература

- Девятнин В.А. Витамины. – М.:Медицина, 1948. –293 с.

- K. Khanbabaee, T. Ree, Nat. Prod. Rep. 18 (2001) p. 641-649.

- C.S. Yang, X. Wang, G. Lu, S.C. Picinich, Nat. Rev. 9 (2009) p. 429-439.

- Meyer. L. H., Editor. “Food Chemistry,” Litton Educational Publishing, New York. 1970, p. 250.

- Oi-Wah Lau. Spectrophotometric Determination of Tannins in Tea and Beer Samples With Iron(ll1) and 1,10-Phenanthroline as Reagents / Oi-Wah Lau, Shiu-Fai Luk and Hsiao-Lan Huang. – ANALYST, MAY 1989, VOL. 114. – p. 631-633.