Структурные особенности асфальтенов высоковязкой нефти

Игошина Ю.С.

Студентка, 4 курс специалитета

Башкирский государственный университет, химический факультет, Уфа, Россия

E-mail: yuliyaigoshina2017@yandex.ru

В связи со снижением в мире запасов легких нефтей в добычу и переработку больше вовлекают тяжелые нефти, которые характеризуются высоким содержанием полициклических ароматических углеводородов, смол и асфальтенов. Асфальтены являются наиболее полярной фракцией нефти и могут агрегироваться в макромолекулы за счет π→π связей ароматических колец, водородных связей и взаимодействия полярных групп [1]. При определенных условиях агрегаты асфальтенов способны осаждаться и создавать серьезные проблемы при добыче, транспортировке и переработке нефти. Поэтому изучению строения асфальтенов и их влиянию на устойчивость нефтяных дисперсных систем (НДС) уделяется большое внимание [2].

Целью работы являлась определение состава двух образцов Усинской нефти (Скв.13 и В1) и структурных характеристик компонентов для сопоставления их потенциальной склонности к осаждению асфальтенов.

Устойчивость нефти ДНС-13, рассчитанная по данным SARA- анализа, выше по сравнению с нефтью ДНС-В1-1,24 и 0,83, соответственно.

Особенностью строения асфальтенов ДНС-13, полученного на основе ИК-спектроскопии, является высокая ароматичность при низкой доле замещенных полициклических ароматических структур. По данным рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) в асфальтенах ДНС-13 содержится больше углерода и кремния, но меньше хлора и металлов, чем в асфальтенах ДНС-В1.

Методом лазерной дифрактометрии выявлено, что асфальтены из нефти ДНС-13 содержат более крупные частицы до 50 мкм, находящиеся в устойчивом состоянии. Имеются также различия в характере изменения динамической вязкости нефтей, которые, вероятно, могут быть объяснены различиями в строении асфальтенов, предопределяющих различный механизм структурирования этих сложных систем.

Таким образом, асфальтены нефти одного и того же месторождения, имеют различные структурные фрагменты, отличаются как по ароматичности, так и по алифатичности. Выявленные различия в составе  структуре изученных асфальтенов необходимо учитывать при оптимизации существующих технологий подготовки и переработки высоковязких нефтей.

Литература

- Ганеева Ю.М., Юсупова Т.Н., Романов Г.В. Асфальтеновые наноагрегаты: структура, фазовые превращения, влияние на свойства нефтяных систем //  Успехи химии. Т.80. №10. С.1034-1050.

- Акбарзаде К., Хаммами А., Харрат А., Чжан Д. Асфальтены: проблемы  перспективы // Нефтегазовые обозрения. 2007. С.28-53.