Извлечение йода из ламинарии японской (laminaria thalli)

субкритической водой

Пушкарев Г.А., Мотыжова В.Д., Улитина Л.М.

Студент, 3 курс бакалавриата

Самарский национальный исследовательский университет имени академика

С.П. Королева, естественнонаучный институт, Самара, Россия

E–mail: pushkarevga@gmail.com

В настоящее время проблема йододефицита актуальна для многих стран [2]. Недостаток йода в организме можно устранить продуктами функционального питания на основе ламинарии, которая содержит йод в больших количествах. Целью данной работы являлась оценка возможности извлечения йода из слоевищ ламинарии японской в среде субкритической воды при разной температуре для перспективы создания продуктов функционального питания.

В ходе исследования была проведена экстракция водой из сухих слоевищ ламинарии, приобретенной в аптечной сети, при температурах130°C и 150°C и давлении 5 МПа в динамическом режиме при скорости потока 1,7 мл/мин. Было определено содержание йода в полученных экстрактах и в сырье титриметрическим методом [1].

После проведения исследования установлено: 1) йод возможно извлечь из ламинарии японской при экстракции субкритической водой при 130°C и 150°C в динамических условиях; 2) максимальное извлечение йода при экстракции в динамических условиях происходит после пропускания 6 мл экстрагента; 3) степень извлечения йода из сырья при 130°C составляет 41,82% относительно содержания йода в сухом сырье, а при 150°C – 48,61%; 4) при повышении температуры проведения экстракции степень извлечения йода возрастает.

Дальнейшие исследования будут направлены на оценку извлечения других полезных для организма человека веществ и анализ возможности их применения в функциональном питании.

- Литература

1. ГОСТ 26185–84. Водоросли морские, травы морские и продукты их переработки. Методы анализа. М., 1984.

2. Дедов И.И. и др. Дефицит йода – угроза здоровью и развитию детей России. Пути решения проблемы (национальный доклад). М., 2006.