Разработка методов обработки внутренней поверхности капилляров газовой хроматографии

Когай Н. В.

Студент, 5 курс специалитета

1Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

2Институт катализа им. Борескова, Новосибирск, Россия

E–mail: k.natasha.v.97@gmail.com

Капиллярные колонки являются основным инструментом газовой хроматографии, и получение колонок высокого качества необходимо для достижения нужной разрешающей способности и предела обнаружения различных объектов. Для успешного применения капиллярных колонок в большинстве случаев требуется более тщательная обработка поверхности перед нанесением неподвижной жидкой фазы (НЖФ), так как на необработанной внутренней поверхности капиллярной колонки, не обладающей достаточной смачиваемостью, непрерывная пленка НФ в большинстве случаев не может образоваться [1, 2]. Несмотря на неопределенность абсолютного состава и структуры поверхности необходимо разработать эффективные методы обработки, которые бы обеспечивали создание колонок высокого качества.

Таким образом, основной целью обработки поверхности является получение хорошей смачиваемости для покрытия НФ с последующим созданием стабильного слоя, который должен защищать все активные участки поверхности колонки, а также приводить к ее успешной дезактивации. Для осуществления поставленной цели необходимо разработать методы предварительной обработки поверхности, а также оптимальные условия для нанесения НЖФ.

В данной работе был предложен метод гидротермической обработки с использованием азотной кислоты, который показал отличный результат, о чем свидетельствует успешная дальнейшая дезактивация поверхности и нанесение гидридных НЖФ. Были использованы различные дезактивирующие агенты [3] для НЖФ разной полярности. Изучено состояние поверхности на каждом этапе обработки и предложено описание процессов, происходящих на каждой стадии. Для анализа смесей полярных органических веществ было предложено использовать ионные жидкости (ИЖ) ввиду их высокой эффективности при разделении и высокополярных веществ. Полученные в результате работы колонки показали наилучшие характеристики эффективности и степени дезактивации поверхности на примере смесей веществ различной полярности.

Литература

1. F. Farre-Rius, J. Hennicker, and G. Guiochon: Wetting Phenomena in Gas Chromatography Capillary Columns, Nature 196 (1962) 63.

2. Bartle K. D., Wooley C. L., Markides K. E. Rayleigh Instability of Stationary Phase Films in Capillаry Column Chromatography // Journal of High Resolution Chromatography. – 1987. – V. 10. – N 3. – P. 128-135

3. K. E. Markides, B. J. Tarbet, C. L. Woolley, C. M. Schregenberger, J. S. Bradshaw, K. D. Bartle, and M. L. Lee, in "Proceedings of the Sixth International Symposium on Capillary Chromatography," P. Sandra, ed., Huthig, Heidelberg (1985) 7.