Влияние природы соли на экстракцию органических неэлетролитов

Михнюк О.Н.

Аспирант, 3-й год обучения

1Белорусский государственный университет,

химический факультет, Минск, Беларусь

E–mail: mikhniuk.volha@yahoo.com

В настоящее время при анализе сложных по природе объектов, содержащих микроколичества анализируемых веществ, широко применяются экстракционные методы извлечения, разделения, концентрирования [1]. Зачастую исследуемый объект переводится в водную фазу, которую затем экстрагируют органическим растворителем. Водная матрица может содержать множество мешающих компонентов, затрудняющих проведение анализа. Для эффективного извлечения веществ зачастую используют методы высаливания [2]. В целях выяснения природы эффекта высаливания и обобщения полученных результатов используется метод групповых инкрементов [3].

С другой стороны, в рамках инкрементного метода остаются неизученными многие классы органических соединений и неорганических солей, также имеется немного систематизированных данных о высаливающей способности хлорида натрия, который нередко находит применение как высаливатель. Видно, что эта неограниченно применяемая на практике соль может быть использована в качестве реперной точки при сравнении высаливающей способности различных солей.

Изучено распределение ряда органических соединений (бензиловый спирт, тетрагидрофуран, фенол, анилин, пиридин, пиридазин, пиримидин, n-бутиламин, диэтиламин, триэтиламин, бензиламин) в экстракционных системах гексан – водные растворы карбоната калия, сульфата аммония и хлорида натрия, распределение салициловой и бензойной кислот в экстракционной системе гексан – водные растворы сульфата аммония. В соответствии с использованием метода групповых инкрементов дополнительно подтверждена природа эффекта высаливания, которая состоит, прежде всего, в усилении структуры солевого раствора и росте величины инкремента метиленовой группы (ICH2) с увеличением концентрации соли. Показано, что хлорид натрия, наиболее часто применяемый в качестве высаливателя, значительно уступает по высаливающей способности карбонату калия, гидрофосфату калия и сульфату аммония, поскольку содержит в своем составе однозарядные ионы со сравнительно невысокой плотностью заряда. Также исследовано влияние соли на величину внутримолекулярного эффекта салициловой кислоты.

С использованием метода групповых инкрементов на примере алифатических спиртов проведена оценка высаливающей способности ряда неорганических солей с однозарядными ионами. По величине этой способности изученные соли располагаются в следующем ряду: NaNO2>NaCl>KCl~NaBr> NaClO4>KJ>NH4NO3>NH4SCN. При этом высаливающее действие последних четырех солей из указанного ряда невелико.

Литература

1. Коренман И.М. Экстракция в анализе органических веществ. М.: Химия. 1977.

2. Hyde A.M., Zultanski S.L., Waldman J.H, Zhong Y.L., Shevlin M, Peng F. General Principles and Strategies for Salting-Out Informed by the Hofmeister Series // Organic Process Research & Development. 2017, №21(9). p. 1355-1370.

3. Лещев С.М., Зайдель А.В., Кондрев В.С. Определение границ применимости принципа аддитивности логарифма констант распределения органических неэлектролитов в системе октан - вода: удобный метод сравнительной оценки внутримолекулярных взаимодействий // Вести Национальной Академии Наук Беларуси. Серия химических наук. 2013, № 3. С. 45-49.