Оценка промежуточной прецизионности методики количественного  определения гуминовых кислот в гидрозоле активированного торфа

Калянова А.С., Екимченко М.А., Косолапова Н.И., Мирошниченко О.В.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Курский государственный университет», Курск, Россия

E-mail: nataliko7@yandex.ru

Проведена оценка промежуточной прецизионности методики количественного определения гуминовых кислот (ГК) в гидрозоле активированного торфа1. Методика устанавливает гравиметрический метод определения ГК после их щелочного выделения с последующей очисткой из состава объекта по способу предложенному Бамбаловым – Беленькой для анализа торфов2 с модификацией, которая заключается в использовании для анализа не навески обезвоженного препарата, а самого гидрозоля3.

Для оценки характеристик прецизионности предложенной методики была спланирована в соответствии с требованиями СТБ ИСО 5725 (2–4) и выполнена серия экспериментальных исследований.

Для каждого образца (уровень, количество уровней j = 1, …, 5, Yij) проводили 3 серии измерений в условиях промежуточной прецизионности (разные операторы (О), в разное время (Т), i = 1…3) по 2 результата единичного измерения (параллельные измерения, k = 1, …, 2, Yij1 ,Yij2). За результат по базовому элементу принимали среднее арифметическое (Ȳij) результатов двух единичных измерений. Для проверки наличия статистических выбросов среди результатов измерений, полученных в условиях повторяемости, использовали критерий Кохрена, полученных в условиях промежуточной прецизионности – критерий Граббса. По полученным результатам в соответствии с формулами, представленными в стандарте4 были рассчитаны стандартные отклонения повторяемости Sr и промежуточной прецизионности SR(О,Т), значения которых составили 1,62 и 2,45 отн. %.

Литература

1. Смородько А.В., Володина О.В. Патент 2533235, РФ, 2014

2. Бамбалов Н. Н., Беленькая Т. Я. Почвоведение, 1998, №12, 1431

3. Сковороднева А.В., Екимченко М.А., Мирошниченко О.В. Косолапова Н.И. Гуминовые вещества в биосфере, 2018, 132, 168.

4. ГОСТ Р ИСО 5725 – 2 – 2002 Точность (правильность и прецизионность) методов и результатов измерений – М.: Госстандарт России, 2001. – 52с