Разработка комплексной методики количественного определения феррата (VI) натрия в процессе его непрерывного электрохимического производства 
в мобильной установке для очистки воды

Ярошенко С.В., Наволоцкая Д.В.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт химии

Санкт-Петербург, Россия

E-mail: yaroshenko.spbu@gmail.com

На сегодняшний день недостаток мировых запасов питьевой воды является одной из серьезнейших гуманитарных проблем. Это побуждает исследователей различных научных областей к поиску новых методов переработки использованной воды. Перспективным способом очистки промышленных и хозяйственных вод является использование феррата (VI) в качестве сильного окислителя и коагулянта. Возможность генерирования феррата (VI) электрохимическим путем удешевляет, делает безопасным и значительно упрощает процесс очистки воды от органических и неорганических загрязнителей. Кроме того, данная технология может быть реализована в виде мобильной установки, сердцем которой является проточный электролизер.

Электролизер состоит из стальных катодов и анодов. Катодное и анодное пространства разделены ионообменной полимерной мембраной. При электролизе происходит растворение материала анода и образование феррата (VI). В качестве электролита используется 20%-й водный раствор гидроксида натрия. Электролизер соединен с системой непрерывного сбора синтезированного раствора феррата (VI) натрия из анодного пространства и одновременного подведения электролита.

Для контроля эффективности непрерывного электрохимического производства феррата (VI) натрия необходимо было разработать комплекс средств для определения концентрации синтезируемого окислителя. При этом требовалось разработать как способы on-line анализа, которые бы удовлетворяли требованиям миниатюрности оборудования и простоты автоматизации, так и экспрессные способы референтного, лабораторного, off-line анализа.

В качестве методов для on-line анализа были выбраны прямая редоксметрия с 
Pt-индикаторным электродом и фотометрия. Был сконструирован и изготовлен компактный проточный фотометр.

Правильность результатов on-line анализа проверялась анализами по off-line спектрофотометрической методике, а также по разработанным методикам автоматического потенциометрического титрования и амперометрического титрования.