Амперометрическое детектирование ацетилсалициловой кислоты на электродах, модифицированных осадком никеля и его композитами

Давлетшина А.Э., Гедмина А.В., Челнокова И.А., Шайдарова Л.Г., Будников Г.К.

Студент, 5 курс специалитета

Химический институт им. А.М. Бутлеров КФУ, г. Казань,

E–mail: alinka-237@mail.ru

Ацетилсалициловая кислота (АсК) более известная как аспирин, относится к группе нестероидных противовоспалительных средств и используется в качестве жаропонижающего, обезболивающего средства, а также как средство, препятствующее слипанию тромбоцитов и оседанию тромбов на стенках кровеносных сосудов. Широкое потребление этого вещества во всем мире указывает на важность разработки новых аналитических методов для оценки не только качества, но и подлинности лекарственного средства, содержащего аспирин.

Изучено электроокисление АсК на электродах из стеклоуглерода (СУ) с осадком никеля (Ni-СУ) и его композитами: полимерной пленкой из полиникельтетрасульфафталоцианина (poly-NiTSPc) и бинарной системы никель-золото (Ni-Au) с целью разработки способов вольтамперометрического и проточного амперометрического определения аспирина в лекарственных средствах, используемых для профилактики тромбоэмболии при сердечных заболеваниях.

Иммобилизацию осадка никеля и его композитов проводили в две стадии, состоящие из потенциостатического осаждения при контролируемом потенциале и многократного анодного циклирования потенциала в 0.1 М растворе NaOH.

Установлено, что электрохимическая активность АсК в анодной области потенциалов обусловлена окислением салициловой кислоты, образующейся в результате ее щелочного гидролиза. Причем, каталитическая активность композитов увеличивается при циклировании потенциала на фоне 0.1 М гидроксида натрия, так как в этом случае увеличивается количество активных оксо-форм никеля. При изучении различных модификаторов определено, что в ряду Ni-СУ < poly-NiTSPc-СУ < Ni-Au-СУ значение каталитического эффекта увеличивается. Рассчитаны кинетические параметры окисления АсК на всех рассматриваемых электродах. Определены условия получения композита Ni-Au, для которого наблюдаются наилучшие электрокаталитические характеристики окисления АсК. Так, наилучшие каталитические свойства бинарной системы никель-золото при электроокислении Аск регистрируются при ее осаждении при Е= -0.3 В в течении 3 минут с последующим 7–кратным циклированием потенциала в области потенциалов от 0.0В до +1.0 В в растворе 0.1 М NaOH.

Разработаны способы вольтамперометрического определения ацетилсалициловой кислоты на полученных ХМЭ. Определены условия амперометрического детектирования АсК на электроде с биметаллической системой никель-золото в условиях проточно-инжекционного анализа. Предложенные способы проточно-инжекционного определения аспирина отличаются высокой степенью автоматизации, а также высокой воспроизводимостью, экспрессностью и производительностью по сравнению со стационарными условиями. Разработанный амперометрический способ в проточных условиях был использован для определения аспирина в лекарственных средствах, используемых для профилактики тромбоэмболии при сердечных заболеваниях. Композит, нанесенный на СУ, показал хорошую воспроизводимость и высокую чувствительность (нижняя грань определяемых содержаний составила 1.010-7 М).