Возможность применения сорбента Supelclean ENVI-Carb для извлечения

и хроматографического определения фенольных соединений

в экстрактах лекарственных растений

Виницкая Е.А., Темердашев З.А., Мещерякова Е.Е.

Аспирант 3 года обучения

Кубанский государственный университет,

факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E–mail: elenashilko94@gmail.com

Лекарственные растения привлекают исследователей и практиков благодаря многообразию фитотерапевтических свойств, обусловленных наличием макро- и микроколичеств биологически активных веществ. Для определения минорных компонентов в лекарственном растительном сырье (ЛРС) приходится использовать методы концентрирования, поэтому поиск новых схем эффективного извлечения и концентрирования малых количеств веществ в таких объектах остается актуальной задачей. Первой стадией анализа ЛРС чаще всего является извлечение компонентов твердого сырья с помощью подходящего жидкого экстрагента. В ряде случаев возможен дальнейший прямой анализ жидкого экстракта, однако нередко для повышения чувствительности и селективности анализа требуется концентрирование компонентов экстракта, обеспечиваемое применением твердофазной экстракции (ТФЭ) с использованием различных сорбентов. Для извлечения фенольных соединений (ФС) из экстрактов ЛРС в основном применяют такие сорбенты, как октадецилсиликагель и полимерные материалы различной природы. Меньшее распространение для этих целей получили углеродные материалы, однако, они являются весьма перспективными благодаря своей структуре и свойствам. Важным аспектом работы с сорбентами для ТФЭ является установление их характеристик для концентрирования аналитов на стадиях сорбции и десорбции. Эти показатели позволяют установить оптимальные объемы экстрактов ЛРС, а также объем растворителя для десорбции, обеспечивающий эффективное извлечение компонентов из фазы сорбента.

Целью данной работы выступало исследование и оптимизация условий ТФЭ фенольных соединений из экстрактов лекарственных растений с использованием сорбента Supelclean ENVI-Carb.

При выполнении работы в качестве объектов исследования выступали представители семейств Зверобойные (Hypericum perforatum L.) и Яснотковые (Salvia officinalis L., Thуmus serpуllum L.). Сырье предварительно измельчали до размера частиц 0.5-1.0 мкм, проводили микроволновую экстракцию, используя в качестве экстрагента деионизованную воду и 70%-ный этиловый спирт. Сорбцию фенольных соединений из экстрактов изучали путем построения и обработки выходных динамических кривых сорбции аналитов. Десорбцию компонентов проводили в стальной колонке при повышенных температуре и давлении. В качестве растворителя для десорбции выступала смесь метанола, ацетонитрила и изопропилового спирта. Оптимизирован температурный режим десорбции для флавоноидов, фенолкарбоновых кислот и флороглюцинолов. Контроль содержания ФС в элюатах осуществляли в режиме обращенно-фазовой жидкостной хроматографии с диодно-матричным и масс-спектрометрическим детектированием.

В рамках данной работы установлены оптимальные условия проведения сорбции и десорбции фенольных соединений различных классов, а также показана возможность применения углеродного сорбента для извлечения и концентрирования соединений из экстрактов различных лекарственных растений.

Исследования проводили при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-33-90045) с использованием научного оборудования ЦКП “Эколого-аналитический центр” Кубанского госуниверситета.