Хроматографическое определение нестероидных соединений

в составе лекарственных растений семейства Fabaceae

Чубукина Т.К., Милевская В.В., Виницкая Е.А.

Студент, 1 курс магистратуры

Кубанский государственный университет,

факультет химии и высоких технологий, Краснодар, Россия

E–mail: t.chubukina@yandex.ru

Среди разнообразия биологически активных веществ (БАВ), встречающихся в лекарственных травах, особый интерес представляют соединения нестероидной природы, которые являются структурными аналогами гормонов. Так, фитоэстрогены подобно женским половым гормонам – эстрогенам – могут оказывать аналогичное избирательное действие на рецепторы стероидных гормонов, и именно поэтому их определение в лекарственных травах является важной задачей на стыке фармацевтики и аналитической химии. Наиболее распространенной группой фитоэстрогенов являются изофлавоноиды – дайдзеин, генистеин, биоканин А, формононетин и др. Чаще всего аналоги эстрогенов накапливаются в различных частях растений семейства Бобовые (клевер (Trifolium), люцерна (Medicago), донник (Melilоtus) и др.). Для извлечения БАВ из растительного сырья применяют различные варианты экстракции (жидкостно-жидкостную, ультразвуковую, микроволновую экстракции и др.), используя в качестве экстрагента водно-спиртовые смеси различного состава.

Целью работы являлось определение соединений нестероидной природы в лекарственном растительном сырье семейства Бобовые методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с различными вариантами детектирования.

В рамках данной работы исследованы соцветия, листья и стебли клевера лугового (Trifolium pratense L.), выращенного на территории Ботанического сада КубГУ. Образцы предварительно измельчали и осуществляли микроволновую экстракцию, используя в качестве экстрагента 70%-ный этанол. Определение изофлавоноидов проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с диодно-матричным и масс-спектрометрическим детекторами в обращенно-фазовом режиме. В оптимизированных хроматографических условиях получены параметры для установления качественных и количественных характеристик целевых аналитов. В образцах обнаружены дайдзеин, генистеин, формононетин, ононин и биоканин А. Идентификация изофлавоноидов усложняется тем, что большинство данных соединений в растениях присутствуют в виде гликозидов различного состава.

Содержание изофлавоноидов варьируется в зависимости от части растения. Определение целевых компонентов в стеблях и листьях клевера осложнено не только их малым содержанием, но и наличием большого количества мешающих компонентов. Для концентрирования, очистки и повышения селективности идентификации фитоэстрогенов использовали твердофазную экстракцию (ТФЭ). Эффективность ТФЭ зависит не только от растворителя, выбранного в качестве элюирующего агента, но и от сорбента. Поэтому оптимизацию проводили, варьируя тип сорбента (Strata X, Strata C18-Е, Oasis HLB, Isolute ENV+) и состав растворителя для десорбции. Установлено, что наиболее оптимальными условиями ТФЭ целевых компонентов является десорбция абсолютным метанолом с сорбента Strata X.

Подобранные условия были апробированы на образцах другого представителя семейства – люцерне посевной (Medicаgo sativa L.). Однако в экстрактах идентифицирован только генистеин.

Исследования проводили при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-33-90045) с использованием научного оборудования ЦКП “Эколого-аналитический центр” Кубанского госуниверситета.