Использование метода РФА-СИ для сканирования мокрых кернов донных отложений озера Байкал в контексте определения изменения климата Байкальской территории

Карпунин Д.А.,1 Трунова В.А.,2Лекгодымов А.А.,3Федотов А.П.,4

Студент, 2 курс магистратуры

1Новосибирский государственный университет,

факультет естественных наук, Новосибирск, Россия

2Институт неорганической химии имени А.В.Николаева СО РАН,

Новосибирск, Россия

3Институт ядерной физики им. Г.И.Будкера СО РАН,

Новосибирск, Россия

4Лимнологический институт СО РАН,

Иркутск, Россия

E–mail: d.karpunin@g.nsu.ru

Выполнение исследований по расшифровке биогеохимических летописей из донных осадков сочетает в себе мультидисциплинарное использование методов: литологии, классической биологии, геохимии, физической химии, ядерной физики и многомерной математической статистики. Настоящая часть работы представляет собой только детализации и индивидуализацию палеолетописей на основе расшифровки элементного состава по данным РФА-СИ метода. Были проведены измерения мокрых, ненарушенных фрагментов кернов из основных притоков оз. Байкал рек Баргузин, Селенга и самого оз. Байкал с высоким разрешением считывания информации от 0.1 до 1 мм по длине керна. Изученные архивы палеоклиматических изменений охватывают временной период последних 30 тыс. лет.

В качестве источника синхротронного излучения использовался накопитель ВЭПП-3 (ИЯФ СО РАН, Новосибирск). Рабочая энергия электронного сгустка в накопителе составляла 2 ГэВ при среднем токе электронов около 100 мА. Сканирование керна донных отложений проводилось на специализированной экспериментальной станции “элементного анализа”, при энергии возбуждающих квантов от 17 до 35 кэВ. Исследуемые керны были длиной около 200 см. Каждый керн был разделён на сегменты приблизительной длиной 20 см с перекрытием по длине соседних сегментов в 4 см. Шаг сканирования может составлять от 0.1 до 1 мм. На основании данных сканирования РФА-СИ определялись концентрации породообразующих (K, Ca, Sc, Ti, V, Cr, Mn, Fe), редких и рассеянных (Co, Ni, Cu, Zn. Ga, As, Se, Br, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Mo, Pb, Th, U) элементов. Экспозиция одной точки сегмента керна составляла 50-200 секунд, поэтому сканирование сегмента занимало одну смену (12 часов) с учётом перенакопления пучка. В результате радиоуглеродного датирования средняя скорость осадконакопления составила 1 мм в 9-13 лет. Таким образом, проведенные исследования по данной методике соответствуют основной мировой тенденции в области палеоклиматологии, изучение разрезов с точностью год-десятилетие.

По результатам полученных распределений элементов по глубине кернов методом РФА-СИ лимнологами делаются следующие выводы. Максимум снижения интенсивности стока в озеро Байкал пришелся на финальную стадию Каргинскогомегастадиала (24-57 тыс. лет назад), а не на Сартанское оледенение (12.5 – 28.5 тыс. лет назад), как это предполагалось ранее. Важным результатом является определение амплитуды периодичности водности реки Селенга.

В работе использовалось оборудование ЦКП «СЦСТИ» на базе УНУ "Новосибирский ЛСЭ"/ "Комплекс ВЭПП-4 – ВЭПП-2000" в ИЯФ СО РАН, поддержанное проектом RFMEFI62119X0022.