Микроэкстракционное выделение сульфаниламидов для их последующего хроматографического определения в биологических жидкостях

Богданова П.Д., Вах К.С.

Студент, 2 курс магистратуры

Санкт-Петербургский государственный университет

Санкт-Петербург, Россия

E–mail: paulinebogdanova@gmail.com

Супрамолекулярные растворители все чаще находят применение в качестве перспективных экстрагентов, отвечающих концепции «зеленой» химии. Такие растворители представляют собой наноструктурированные системы, образующиеся в коллоидных растворах амфифильных соединений в результате спонтанных и последовательных явлений самоорганизации и коацервации [1]. В зависимости от природы амфифила и агента коацервации супрамолекулярные системы могут использоваться для извлечения как полярных, так и неполярных аналитов.

В ходе данного исследования была реализована идея in situ генерирования супрамолекулярной фазы экстрагента, в качестве которого выступали высшие первичные амины [2]. Добавление к системе монотерпеновых веществ способствовало разделению фаз и выделению целевых аналитов в органическую фазу (рис.1).

Разработанная микроэкстракционная схема была успешно совмещена с методом ВЭЖХ-УФ и применена для определения антибиотиков сульфаниламидового ряда (сульфаметоксазола, сульфаметазина и сульфапиридина) в пробах плазмы и сыворотки крови человека. Были исследованы параметры, влияющие на эффективность экстракции: тип и объем экстрагента, количество агента коацервации, а также объем пробы. Кроме того, были оценены коэффициенты распределения и концентрирования. Диапазон определяемых концентраций сульфаниламидов составил от 0,06 до 50 мг/л, предел обнаружения – 0,02 мг/л.

Рис. 1. Предполагаемый механизм выделения аналитов с использованием супрамолекулярной экстракционной системы

Литература

1.   Ballesteros-Gomez A., Sicilia M. D., Rubio S. Supramolecular solvents in the extraction of organic compounds, A review // Analitica Chimica Acta. 2010, v. 677, p. 108–130.

2.   Bogdanova P., Pochivalov A., Vakh C., Bulatov A. Supramolecular solvents formation in aqueous solutions containing primary amine and monoterpenoid compound: Liquid phase microextraction of sulfonamides // Talanta. 2020, v. 216, 120992.