Мониторинг спиртовых лекарственных средств методом ИК-спектроскопии

Нехорошева Д.С.

Аспирант

ФГБОУ ВО «Югорский государственный университет», Химические технологии,                     г. Ханты-Мансийск, Россия

E–mail: nvf_bioskan@mail.ru

В настоящее время область по контролю качества выпускаемой продукции в пищевой, промышленной, нефтяной и медицинской отраслях сталкивается с проблемами больших затрат денег, времени и сил для анализа одного образца. Методы, используемые в этой области, требуют новых устройств и методик проведений анализов. Контроль состава лекарственных средств особенно важен и для контролирующих органов актуально появление новых методов анализа жидких фармацевтических средств. В данной статье будет рассмотрена возможность применения для анализа жидких лекарственных средств такого современного метода как ИК-спектроскопия.

Нашим коллективом была разработана приставка для ИК-спектрометра при помощи, которой можно исследовать жидкости без предварительной пробоподготовки.

Устройство представляет собой обогреваемую газовую спектрально-измерительную ячейку, выполненную с применением водостойкого оптического материала селенид цинка и оснащенную инжектором для шприцевого ввода жидких и газообразных проб.

Для отработки методики качественного и количественного химического анализа летучих низкомолекулярных соединений в лекарственных средствах были проведены эксперименты. В  качестве образов были взяты (из розничной торговой сети аптек): спиртовые лекарственные настойки боярышника и пустырника; спиртовые растворы борной и салициловой кислот.

Эксперименты выполнялись на ИК-Фурье-спектрометре ФТ-801 в диапазоне 4000-650 см-1 с использованием газовой кюветы с окнами из селенида цинка [1].

Ниже представлены полученные в ходе проведения экспериментов спектры.

Рис. 1. – ИК-спектр лекарственной 70% спиртовой настойки пустырника в паровой фазе (77 оС)

В результате мониторинга 2% спиртового раствора салициловой кислоты, 3% спиртового раствора борной кислоты и лекарственных 70% спиртовых настоек боярышника и пустырника из розничной торговой сети аптек г. Ханты-Мансийска было установлено, что в их составе содержится этиловый спирт в концентрация соответствующих информации, заявленной на упаковке.

Библиографический список

- Пат. 2700331 Российская Федерация. ИК-спектрометрическая система парофазного контроля химического состава смесей жидких углеводородов в резервуаре и способов выполнения спектрометрических измерений с ее использованием. [Текст] / Нехорошева Д. С. [и др.].; заявитель и патентообладатель Нехорошева Д. С.  –  № 2018136789; заявл. 19.10.2018; опубл. 16.09.2019, Бюл. № 26. – 3 с.