Полимеры на основе экзо-кремнийзамещенных норборненов – перспективные материалы для мембранного газоразделения

Гусева М.А.

Аспирант

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, Москва, Россия

e-mail: m.guseva@ips.ac.ru

В данный момент известно множество стеклообразных полимеров для мембранного газоразделения [1-2]. Но поиск новых материалов и методов получения веществ активно продолжается. Экзо-кремнийзамещённые норборнены более активно проявляют себя в полимеризации, чем эндо-изомеры, а полимеры на их основе обладают более высоким уровнем газопроницаемости [3]. Ранее мы предложили новый, более простой и эффективный одностадийный подход к селективному получению экзо-кремнийзамещенных норборненов, основанный на реакции гидросилилирования (Рис. 1) [4], для синтеза новых полимерных материалов.

Рисунок 1. Синтез и полимеризация экзо-кремнийзамещенных норборненов

Были исследованы газотранспортные свойства синтезированных кремнийзамещенных полинорборненов. Было обнаружено, что полимеры, содержащие Si–O–Si-фрагменты обладают высокой селективностью разделения углеводородов, контролируемой растворимостью; найдены идеальные селективности. По уровню газопроницаемости синтезированные полимеры оказались выше полимеров, ранее полученных из смеси экзо-/эндо-изомеров.

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-13-00415).

Список литературы

1. Finkelshtein E., Gringolts M. et al. Polynorbornenes. In Membrane Materials for Gas and Vapor Separation. – Yu. Yampolskii and E. Finkelshtein Eds. Wiley: Chichester. – 2017. – P.143-221.

2. Budd P. M., McKeown N. B. // Polymer Chemistry. – 2010. – Vol.1(1). – P.63-68.

3. Alentiev D. A., Bermeshev M. V. et al. // J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem. – 2018. – Vol.56(12). – P.1234-1248.

4. Guseva M. A., Alentiev D. A. et al. // RSC Adv. – 2019. – Vol.9(57). – P.33029-33037.