ГЕТЕРОФАЗНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ МЕТИЛМЕТАКРИЛАТА В ПРИСУТСТВИИ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫХ ФУНКЦИОНАЛИЗИРОВАННЫХ ОЛИГОСИЛОКСАНОВ РАЗЛИЧНОГО СТРОЕНИЯ

Артамонова Н.Е.1, Грицкова И.А.1, Лахтин В.Г.2, Чвалун С.Н.3

1МИРЭА - Российский технологический университет, г.Москва, проспект Вернадского, 78

2ГНЦ РФ АО «ГНИИХТЭОС», г.Москва, ш.Энтузиастов, 38

3НИЦ «Курчатовский институт», г.Москва, пл. Академика Курчатова, д.1

E-mail:artamonova.ne@yandex.ru

Полимерные суспензии с различным диаметром представляют интерес для биотехнологии, где они применяются в качестве носителей биолигандов, например, для использования в реакции латекс-агглютинации. В этом случае полимерные суспензии должны соответствовать следующим требованиям: иметь узкое распределение частиц по размеру, сохранять устойчивость в изотонических растворах, содержать функциональные группы на поверхности частиц, способные ковалентно связываться с функциональными группами белка. Синтез полимерных суспензий с такими свойствами остается актуальной проблемой.

Полимерные суспензии с узким распределением частиц по размерам возможно синтезировать при создании условий формирования частиц по одному механизму — из капель мономера. Одним из методов синтеза полимерных суспензий с необходимыми свойствами является полимеризация мономеров в присутствии водонерастворимых, функциональных ПАВ, обеспечивающих образование прочного адсорбционного слоя на поверхности полимерно-мономерных частиц, начиная с малых конверсий мономера. Особый интерес среди такого типа ПАВ представляют кремнийорганические ПАВ, содержащие в составе молекул функциональные группы -СООН, -NH2 и др.

В данной работе подробно изучено влияние длины полисилоксановой цепи и количества функциональных групп в составе кремнийорганических ПАВ на кинетические закономерности гетерофазной полимеризации метилметакрилата. Изучено влияние строения поверхностно-активных веществ и природы привитых функциональных групп ПАВ на кинетические закономерности полимеризации метилметакрилата и устойчивость полимерных суспензий в физиологическом растворе. Показаны возможности синтеза функциональных полимерных суспензий с узким распределением по размерам в диапазоне диаметров частиц 0,4-1,7 мкм.