Направленное регулирование свойств базальтопластиков

Максимова К.А.1, Румянцева А.А.1,

Филатова Т.А.1

Студент, 3 курс бакалавриата

Балаковского инженерно-технологического института – филиала Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»,

Балаково, Россия

E–mail: maksysik@yandex.ru

Возросшие требования к полимерным композитам, в том числе конструкционного и инженерно-технического назначения, наиболее полно отвечающие потребностям современной техники, стимулируют разработку полимерматричных композиционных материалов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Эта задача решается путём управления процессами формирования структуры при отверждении полимерной матрицы в присутствии волокнистого наполнителя и усиления адгезионного контакта между ними для равномерного и полного распределения внешней нагрузки от полимерной матрицы, обеспечивающей защиту волокнистых наполнителей от внешних воздействий, к армирующим волокнам и нитям.

Направленное регулирование качественных характеристик композиционных материалов может быть достигнуто также путём модификации как полимерного связующего, так и волокнистого армирующего наполнителя.

Одним из перспективных путей решения проблемы повышения адгезионного сродства и, как следствие, физико-механических свойств волокнистого наполнителя служит модификация его поверхности кремнийорганическими соединениями.

Модификация поверхности наполнителей силанами обеспечивает: улучшенную размерную стабильность, смачиваемость между полимером и наполнителем, электрические свойства, механические показатели и их высокую стабильность в условиях эксплуатации;

Авторами [1-3] отмечено, что аппретирование волокнистых наполнителей, в частности, базальтовых и вискозных технических нитей органосиланами обеспечивает изменение химического состава их поверхности и усиливает влияние наполнителя на процессы структурообразования в эпоксидной матрице, что позволяет получать полимерматричные композиционные материалы с повышенным комплексом эксплуатационных свойств.

Таким образом, применение органосиланов для обработки поверхности волокнистых наполнителей, характеризующихся различной химической природой, представляет большой научно-практический интерес в плане направленного регулирования функциональных свойств полимерматричных композиционных материалов.

Литература

- Герасимова В.М. Исследование структуры и свойств композиционных материалов на основе модифицированных вискозных технических нитей // Вестник технологического университета. 2017. Т. 20, №2. С. 70-71.

- Gerasimova V.M. Effectiveness of organosilane modification of basalt yarns // Fibre Chemistry. Vol. 49. 2018. No. 6. C. 357-359.

- Максимова К.А. Регулирование свойств базальтовых нитей, используемых для армирования композиционных материалов // Материалы X Международной научно-инновационной молодёжной конференции. – Тамбов: изд-во ИП Чеснокова А.В., 2018. С. 108-109.