Особенности реологии высококонцентрированных суспензий

Митюков А.В.1

младший научный сотрудник

1Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева,

Москва, Россия

E–mail: ant-mityukov@yandex.ru

Высококонцентрированные суспензии являются основной одной из наиболее передовых технологий производства изделий из металла и керамики – порошкового литья под давлением. Исследованию реологии материалов - фидстоков, применяемых в данном процессе, посвящено значительное число работ, особое внимание в которых уделяется установлению зависимости вязкости суспензий от содержания и распределения твердой фазы. [1-4]

Представленное исследование было проведено на модельных системах - высококонцентрированных суспензиях порошка алюминия в низкомолекулярном полиэтиленгликоле ПЭГ-400. Данные модели позволяют оценить и спрогнозировать реологическое поведение фидстоков при комнатной температуре, что является несомненным преимуществом таких систем. [5]

В ходе исследования была определена некая граничная концентрация твердой фазы, при превышении которой наблюдается гелеобразование или коллоидное стеклование.[6] При более низких концентрациях суспензии являются ньютоновскими жидкостями. Отдельного внимания заслуживает установление области напряжений сдвига, при которых наступает  "срыв" материала при сдвиговом деформировании. Под срывом понимается разрушение адгезионного контакта между материалом и стенкой прибора во времени. Тип и качество поверхности реометра играют важную роль в наблюдаемом "срыве" образца высококонцентрированной суспензии.

Описание реологии модельных систем является значимым этапом на пути создания и исследования новых композиций для порошкового литья под давлением. Установленные реологические характеристики высококонцентрированных суспензий позволяют подобрать оптимальное объемное соотношение твердой фазы и матрицы для получения изделий наилучшего качества с наименьшими затратами.

Исследования выполнены при поддержке Российского научного фонда, проект № 17-79-30108.

Литература

1. Kukla, C., Duretek, I., Gonzalez-Gutierrez, J., Holzer, C. Rheology of PIM feedstocks// Metal Powder Report. 2017, v.72. p.39-44

2. Mewis, J. Rheology of Suspensions. In: Astarita G., Marrucci G., Nicolais L. (eds) Rheology. Boston, MA.: Springer. 1980

3. Малкин А.Я., Куличихин В.Г. Дилатансия и динамическое стеклование концентрированных суспензий: состояние проблемы // Коллоидный  журнал  2016. т. 78. №1 с. 3-11.

4. Wagner, N.J., Brady, J.F. Shear thickening in colloidal dispersions // Physics Today. 2009, v.62(10).  p.27-32

5 Malkin A.Ya., Mityukov A.V., Kotomin S.V., Shabeko A.A., Kulichikhin V.G. // Journal of Rheology  2020. V. 64. accepted for publication

6. Малкин А.Я., Митюков А.В., Котомин С.В., Куличихин В.Г. Пластичность высококонцентрированных суспензий // Коллоидный журнал. 2019. т.81, №5. с. 590-598.