Особенности крейзинга полиэтилена высокой плотности в двухфазных эмульсиях типа масло-в-воде с высоким содержанием воды

Назаров А.И., Копнов А.Ю.

Студент, 5 курс специалитета

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: andrey-nazarov96@yandex.ru

В данной работе исследованы особенности крэйзинга полиэтилена высокой плотности (ПЭВП) в присутствии двухфазных эмульсий типа масло в воде (М/В эмульсий) с высоким содержанием воды (более 95%). Показано, что для реализации крейзинга использование двухфазных эмульсий в качестве физически активных жидких сред (ФАЖС) представляет собой экологически безопасную альтернативу токсичным и легко воспламеняемым органическим растворителям (таким как, углеводороды и алифатические спирты). Изучено влияние МВ эмульсий на механическое поведение и механизм крейзинга ПЭВП и показано, что характер деформирования в присутствии М/В эмульсий полностью аналогичен действию чистых органических ФАЖС. Исследован процесс структурной эволюции ПЭВП при деформировании в присутствии М/В эмульсий. Показано, что деформирование эмульсий протекает по механизму межкристаллитного крейзинга за счет раздвижения кристаллических ламелей и протекания процессов кавитации и фибриллизации в амофной фазе. Предложен метод оценки эффективности действия М/В эмульсий на ПЭВП при измерении углов смачивания как на воздухе, так и в режиме «под маслом» и «под водой». Предложен механизм действия М/В эмульсий при деформировании полимеров в присутствии ФАЖС. Рассматриваются прикладные аспекты использования эмульсий с высоким содержанием воды для получения мезопористых и нанокомпозитных полимерных материалов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 20-03-00541_а)