Получение новых полиуретанов на основе продукта химического рециклинга полиэтилентерефталата

Князев Кирилл Владимирович, Кислицин Александр Алексеевич

Студент 4 курса бакалавриата Институт химии и экологии, Вятский Государственный университет, Кировская область, Киров, Россия, kirill99lol@mail.ru

Студент 4 курса бакалавриата Институт химии и экологии, Вятский Государственный университет, Кировская область, Киров, Россия, sahich88@mail.ru

Получение полиуретанов осуществляется путем смешения двух основных компонентов: компонент А – полиол (гидроксилсодержащее соединение низкомолекулярное или олигомерное); компонент Б – изоцианат (метилендифенилдиизоцианат) [1,2].

В качестве гидроксилсодержащего (олигомерного) компонента использовался олигоамид терефталевой кислоты. Данный олигоамид был предварительно получен путем поликонденсации N, N’-бис (2-гидроксиэтил) терефталамида [3].

Для наилучшего протекания процесса образования полиуретанов олигоамид терефталевой кислоты был растворен в диметилсульфоксиде, т.к. изначально он представляет собой смолообразную массу.

Основными соотношениями исходных компонентов были 1:1 и 2:1 для изоцианата и полиола соответственно. При смешении данных компонентов и небольшом перемешивании происходит бурная реакция с выделением теплоты, увеличением реакционной массы (вспениванием) и выделением летучих компонентов.

Полученные вспененные полиуретаны представляют собой пористый материал со смешанным типом пор, от соломенно-желтого до светло-карамельного цвета, обладающего высокоэластическими свойствами и полностью восстанавливающие геометрические размеры образца после снятия нагружения.

В перспективе возможно применение данных материалов в качестве тепло- и звукоизолирующих материалов в виде пластин или рулонов, а также в качестве вибропоглощающих (демпфирующих материалов) [1,2].

Литература

- Aslzadeh M. M., Sadeghi G. M. M., Abdouss M. Synthesis and characterization of BHETA based new polyurethanes // Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. – 2010. – Т. 41. – №. 8. – С. 682-688.

- Shamsi R., Abdouss M., Sadeghi G.M.M., Taromi F.A. Synthesis and characterization of novel polyurethanes based on aminolysis of poly (ethylene terephthalate) wastes, and evaluation of their thermal and mechanical properties // Polymer International. 2009. V. 58. N 1. P. 22-30.

- Веснин Р.Л., Вохмянин М.А., Алалыкин А.А. Технология утилизации отходов полиэтилентерефталата с получением амида терефталевой кислоты // известия высших учебных заведений. Серия «Химия и химическая технология». – 2020. – Т. 63. – №. 2. – С. 99-104.