Сравнительный анализ барьерных свойств упаковочных полимерных пленок, используемых в фармацевтической и пищевой промышленностях.

Бирюков Н.К., Сепп В.В.

Студент

РНИМУ им. Н.И. Пирогова, МБФ, специальность «Фармация», Москва, Россия

E–mail: nikita.biruykov.1998@mail.ru

На сегодняшний момент в фармацевтической отрасли можно наблюдать большое разнообразие упаковок, как по формам, так и по используемым материалам. Выбор правильной упаковки является одной из важнейших стадий всего производства лекарственного препарата, так как правильно подобранная упаковка, при правильном использовании лекарственного препарата, гарантирует, что эффективность, безопасность и стабильность лекарственного препарата будут сохранены на протяжении всего срока годности. Современным перспективным направлением является создание упаковки, которая могла бы препятствовать проникновению влаги и воздуха через упаковку, такое направление ведет работы по созданию и совершенствованию барьерных полимерных пленок.

# Целью работы является сравнительный анализ пленок двух промышленностей для выявления перспективных пленок для упаковки. Для проведения анализа были взяты пленки, представленные в ГОСТе Р 58061-2018, которые разрешены к использованию в фармацевтическом производстве для упаковки медикаментов, а также отобраны варианты многослойных пленок, широко используемых в пищевой промышленности[1], [2], [4], которые могут быть перспективными пленками для фармацевтической промышленности.

# В последнее время в качестве материала, отвечающего за барьерные свойства, широко используется полимер EVOH. Были проведены работы по изучению зависимости проницаемости пленок по СО2 и О2 от толщины слоя EVOH в многослойной пленке. Работы показали, что с увеличением толщины слоя – проницаемость уменьшается.[3]

По результатам проведенной работы можно выделить несколько пленок:

- которые обладают высокобарьерными свойствами по отношению к кислороду: LDPE/Tie/EVOH/Tie/POP 7 и 8 модификации; PA/EVOH/PA/Tie/POP 9-12 модификации; ПЭТ/EVOH/ПЭ

- которые обладают высокобарьерными свойствами по отношению к водяному пару: PA/Tie/PA/EVOH/PA/Tie/POP; PA/ Tie/ Tie/PA/EVOH/PA/Tie/ Tie/POP

- которые обладают сверхвысокобарьерными свойствами по отношению к водяному пару: PA/Tie/PA/EVOH/ PA/EVOH/PA/Tie/POP; ПЭТ/ПЭ; ПВХ/ПЭ; ПЭТ/EVOH/ПЭ

Выделенные в ходе анализа пленки являются перспективными, так как по показателям проницаемости к газам и пару они превосходят пленки, используемые в фармацевтической отрасли на данный момент.

Но выделенным пленкам требуется модернизация, например добавлением слоя ПВХ или ПП, это позволит использовать их при серийном производстве блистеров для лекарственных средств, обладающих гигроскопичными свойствами или которые могут окисляться при контакте с кислородом воздуха.

Литература

- Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние толщины барьерного слоя на газопроницаемость и физико-механические характеристики многослойных полимерных пленочных материалов // Вестник Казанского технологического университета. 2015. №16.

- Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние структуры многослойной пленки на барьерные свойства полимерного пленочного материала // Вестник Казанского технологического университета. 2014. №21.

- Загидуллин А.И., Гарипов Р.М., Влияние толщины слоя EVOH на барьерные и физико-механические характеристики многослойных барьерных пленок // Вестник Казанского технологического университета. 2015. №13.

- Каталог продукции ООО «Пластикс-Украина» URL:https://plastics.ua/