УДК: 544.72

Высокодисперсные системы, как методы очистки воды

Взорова О.Ю.

Студент

Руководитель: доцент, к.х.н. Веролайнен Н.В.

Тверской государственный университет,

кафедра органической и биоорганической химии, Тверь, Россия.

E-mail: vzorova-olga2012@yandex.ru

В настоящее время актуальным является решение проблемы очистки водных сред от масляных и других загрязнений. До сих пор промышленные сточные воды не очищают от масел и загрязнений гидрофобной природы, а разбавляют большим количеством воды с добавками поверхностно-активных веществ и отправляют на очистные сооружения.

Одним из перспективных методов очистки сточных вод от масляных загрязнений является метод ультрафильтрации с использованием мембранного фильтра. Использование такого фильтра возможно в случае перевода масляных загрязнений в устойчивые эмульсии. Устойчивые эмульсии могут быть получены при использовании эмульгаторов поверхностно-активных веществ различных классов в зависимости от метода их стабилизации [1].

В настоящей работе в качестве модели исследовали систему содержащую вакуумное масло и водные растворы оксиэтилированного спирта ОП-10. Для нахождения температуры инверсии фаз (ТИФ) прямые эмульсии масла в водных растворах эмульгатора с концентрациями 25-50% подвергали нагреву в термостате с шагом в 2℃. Для нахождения температуры инверсии фаз измеряли электропроводность кондуктометрическим методом. Температуру инверсии фаз подтверждали с помощью определения эквивалентной электропроводности эмульсий масла в водных растворах ОП-10 [2]. Обращение фаз проводили с использованием красителя Судан III. Переход прямых эмульсий в обратные изучали с помощью метода электронной спектроскопии.

На основании найденных значений ТИФ строили графики зависимости эквивалентной электропроводности от времени 25-50% эмульсий вакуумного масла в растворе ОП-10. Графики зависимости показывают, что скачки значений соответствуют температурам, при которых, произошла инверсия фаз, т.е. переход эмульсии масло в воде, в эмульсию вода в масле. Найденные значения ТИФ системы вакуумное масло – раствор ОП-10 25-% эмульсии составляет 28оС, а для эмульсии с концентрацией 50-% составляет 48оС.

Найденные в работе температуры инверсии фаз системы вакуумное масло– растворы ОП-10 могут быть использованы для очистки от гидрофобных загрязнений сточных вод на предприятиях металлургической и машиностроительной промышленности. А сам метод обращения фаз при температуре инверсии фаз можно рекомендовать при очистке от масляных загрязнений на мембранных фильтрах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Голберг, В.М. Техногенное загрязнение природных вод углеводородами и его экологические последствия / В.М. Гольберг, В.П. Зверев, А.И. Арбузов. - М.: Наука, 2001 - 125 с.

- Холмберг К., Йенссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах/ Холмберг К.; под ред. Ямпольской Г.П. – М.: БИНОМ, Лаборатория знаний, 2015. – 530 с.