Исследование методик оценки ингибирующей способности стабилизаторов глин

Бородин С.А.1, Кратнова Е.С.1

Аспирант

1Российский государственный университет нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Факультет химической технологии и экологии, Кафедра технологии химических веществ для нефтяной и газовой промышленности, Москва, Россия

E–mail: borodin_2008@mail.ru

Наличие глинистой составляющей в пластах некоторых месторождений углеводородов, характеризующейся склонностью к набуханию – переходу в пластичное, а при значительном обводнении, в вязкотекучее состояние, создает определенные осложнения при проведении различных технологических операций. Пресная техническая вода, являющаяся основой большинства закачиваемых в пласт жидкостей, приводит к набуханию глинистых пропластков и, как следствие, к снижению или полному отсутствию эффективности проведенных работ [1].

Для предотвращения набухания глин в ходе проведения ремонтов и различных операций по повышению нефтеотдачи пласта, в состав технологических жидкостей вводят специальные добавки – стабилизаторы глин. Они представляют собой неорганические и органические соли, катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) и т.д.

Для оценки действия стабилизаторов глин используют различные методики. На данный момент известны следующие методики:

- нахождение коэффициентов набухания на приборе Жигача–Ярова;

- исследование линейной деформации навески глинопорошка на приборе Жигача–Ярова или аналогичном;

- оценка набухания глины в свободном объеме по седиментационной стабильности суспензии;

- оценка набухания глин на таймере капиллярной пропитки;

- оценка объемной деформации прессованной таблетки;

- оценка стабильности суспензии глин в роликовой печи;

- исследования изменения фильтрационно-емкостных свойств.

Такое разнообразие методик приводит исследователя к непростому выбору – какой методикой пользоваться для оценки стабильности глин, заглинизированных образцов породы или оценки эффективности работы реагента - стабилизатора.

В работе были проведения исследования по некоторым из приведенных методик. В результате экспериментов были получены несопоставимые результаты при исследовании одних и тех же реагентов по различным методикам, что свидетельствует о несовершенстве методических подходов к исследованию набухания глин и необходимости разработки комплексной методики оценки ингибирующей способности стабилизаторов глин.

Литература

1. Мордвинов А.А. Освоение эксплуатационных скважин: Учебное пособие. – Ухта: УГТУ, 2004. – 107 с.